��������  �������  ������     ����   ��    ��

�۱�۱�۱  �۱��۱  �۱���   �۱���  �۱   �۱

۱��۱ ۱  �۱  ۱  �۱ �۱ �۱�  ۱  ��  �۱�

� �۱  �  �۱�  �  �۱ �۱ �۱    �   ���۱�

�۱     ���۱    ����۱� �۱         �۱�

�۱     �۱۱    �۱���  �۱        ����

�۱     �۱ �    �۱     �۱   �   �۱���

�۱     �۱      �۱      ��  �۱ �۱�  ��

����    ����     ����       ���۱� �۱   �۱

����    ����     ����       ����   ��    ��

The Firmware PC Extended

Version 2.10 (20. November 1993)

Residenter AX.25-Controller f�r PC

und BayCom-Modem, -USCC-Karte,

PA0HZP-OptoPcScc-Karte, KISS

mit WA8DED-Hostmode-Interface

von Ren� Stange, DG0FT @DB0KG.DEU.EU

Frei f�r Funkamateure, keine kommerzielle Nutzung

Inhaltsverzeichnis

1.      Vorwort

2.      Hinweise zur Dokumentation

3.      Neuerungen seit Version 2.00

4.      Schnellstart

5.      Einf�hrung

6.      Aufruf und Konfiguration

6.1.    Allgemeine Optionen

6.2.    Optionen zum residenten Laden

6.2.1.  Port- und Baudraten-Konfiguration

6.2.2.  TFPC- und DRSI-Interface

6.2.3.  Sonstige Optionen

6.3.    TFPCX aus dem Speicher entfernen

6.4.    Terminalmode

7.      Installation

7.1.    SP (DL1MEN)

7.2.    GP (DH1DAE)

7.3.    THP (DL1BHO)

7.4.    TERM (DL5FBD)

7.5.    CT (K1EA)

7.6.    DIEBOX (DF3AV)

7.7.    WINPR (DG6BI)

7.8.    TOP (DF8MT)

7.9.    FBB (F6FBB)

7.10.   MS-Windows, OS/2 u.a.

8.      Betrieb

8.1.    Multiport-Erweiterungen

8.2.    Besonderheiten von Befehlen

8.3.    KISS

8.4.    DAMA

ANHANG

1.      Befehls�bersicht

2.      Fehlerbehebung (Modembetrieb)

2.1.    Sende- und Empfangsprobleme

2.2.    Probleme mit anderen Programmen

2.3.    Hardwareprobleme

3.      Hardwareanschlu�

3.1.    Serielle Modems

3.2.    BayCom-USCC-Karte

4.      Informationen f�r Softwareentwickler

4.1.    Programm-Interface

4.1.1.  TFPC-Interface

4.1.2.  DRSI-Interface

4.1.3.  Spezielle Funktionen

4.2.    Format von Meldungen

4.3.    Extended Hostmode

4.4.    Bisherige Versionen

5.      Urheberrechte und Nutzungsbedingungen

6.      Bezugshinweise

1. Vorwort

Diese  TFPCX-Version hat leider viel l�nger auf sich warten  lassen,

als  ich urspr�nglich geplant hatte. Da die im  Februar  erschienene

Version 2.01, in baldiger Erwartung dieser vorliegenden Version, von

mir  nie  in den Mailboxen angek�ndigt wurde und auch  kaum  bekannt

geworden ist, beziehe ich mich in dieser Dokumentation auf das TFPCX

v2.00  als  Vorg�ngerversion.  Um die  Ver�ffentlichung  nicht  noch

weiter zu verz�gern, mu�te ich einige schon angek�ndigte �nderungen,

wie  die  grundlegende �berarbeitung der  Modemansteuerung,  nochmal

verschieben.

Als  Neuerung  ist vor allem die Unterst�tzung  des  KISS-Modes  f�r

mehrere  Ports zugleich, der PA0HZP-OptoPcScc-Karte und der  BayCom-

9k6-USCC-Karte zu erw�hnen. Au�erdem gibt es bessere Konfigurations-

m�glichkeiten,   Verbesserungen  beim  DAMA-Betrieb  u.a.  F�r   die

Aktivierung  des KISS-Modes im TNC wird das neue  Programm  KISSINIT

mitgeliefert (siehe KISSINIT.DOC). Die Neuerungen sind in  Abschnitt

3.  aufgef�hrt. Abschnitt 4. gibt einige Hinweise, was beim  Umstieg

von einer fr�heren Version zu beachten ist.

Ich  mu� darauf hinweisen, da� ich nicht garantieren kann,  da�  das

TFPCX  auf allen PCs problemlos mit seriellen  Modems  funktioniert,

besonders auf langsamen Rechnern gibt es teilweise Empfangsprobleme.

XTs  mit  Taktfrequenzen  unter  8  MHz  sind  nicht  oder  nur  mit

Einschr�nkungen  verwendbar.  Oftmals  verursachen  auch   bestimmte

residente  Programme derartige Probleme (siehe Anhang 2.1.).  Da  es

sich  hier um kein kommerzielles Produkt handelt, nehme ich  das  in

Kauf.  Mit gewissen Kompromissen m��ten die meisten Nutzer zu  einem

brauchbaren Betrieb kommen.

Mein Dank gilt diesmal Peter (DB2OS), Asko (DG2BRS), Denis  (G0KIU),

Henk  (PA0HZP),  Rob (PE1CHL), dem BayCom-Team, allen  Spendern  und

allen Usern, die mir mit Hinweisen und Vorschl�gen geholfen haben.

73s von Ren�, DG0FT                    Strausberg, 20. November 1993

2. Hinweise zur Dokumentation

Ich  gehe  in  dieser  Dokumentation  davon  aus,  da�  bereits  ein

funktionsf�higes  Modem,  eine SCC-Karte oder ein KISS-TNC  und  ein

passendes  Terminalprogramm zur Verf�gung stehen und Kenntisse  �ber

die TNC-Software  The Firmware (NORD><LINK) oder die WA8DED-Firmware

vorhanden   sind.  Zu  dieser  Beschreibung  geh�rt   deshalb   eine

Dokumentation  der  The Firmware 2.4c, die man bei  Bedarf  zu  Rate

ziehen  sollte.  Hier werden nur die Unterschiede im  Vergleich  zur

TNC-Firmware behandelt.

Wer  auch ohne l�ngeres Studium dieser Dokumentation mit  dem  TFPCX

zurechtkommt, hat Zeit gespart, aber vielleicht auch ein paar Tricks

�bersehen. Falls man jedoch Fragen oder Probleme hat, dann bitte ich

darum, da� man zun�chst hier nach einer L�sung sucht. Die  Erfahrung

zeigt, da� immer wieder die gleichen Fragen gestellt werden und  ich

habe  das  hier ber�cksichtigt ohne  Anspruch  auf  Vollst�ndigkeit.

Allerdings  kann diese Dokumentation auch kein Grundkurs f�r  MS-DOS

und  Packet Radio sein. Man kann �brigens sehr gut die  Suchfunktion

eines Texteditors nutzen, um ein bestimmtes Stichwort zu finden.

In dieser Dokumentation wird einige Hard- und Software erw�hnt,  die

von   anderen  Funkamateuren  entwickelt  wurde,  meist  steht   das

Rufzeichen des Urhebers in Klammern dahinter.

An einigen Stellen (besonders in Anhang 1.) wird der Standardwert 10

als die maximale Kanalanzahl genannt. Dieser Wert ist konfigurierbar

und dient nur als Platzhalter. Wird die Option '-CH' verwendet, gilt

der angegebene Parameter anstelle der '10'.

Begriffe und Abk�rzungen:

Port       ein  Packet Radio Interface bestehend  aus  Schnittstelle

(COM,  LPT  oder  SCC-Port),  Modem  und  Funkger�t,  bei

mehreren Ports wird hier von Multiport-Betrieb gesprochen

Kanal      einer  der  maximal 10  gleichzeitig  m�glichen  Connects

(Verbindungen),  beim BayCom ist die Bedeutung  von  Port

und Kanal genau entgegengesetzt

Frame      eine �ber Packet Radio �bertragene Dateneinheit  (Paket),

bestehend aus Adre�feld, Steuerfeld, Daten und Pr�fsumme

Interrupt  Unterbrechung des gerade laufenden Programms durch  Hard-

ware-Ereignisse  (z.B. gedr�ckte Taste, bestimmtes  Zeit-

intervall vorbei), Software-Interrupts werden nicht durch

die  Hardware  sondern durch einen  bestimmten  Programm-

befehl ausgel�st

KISS       (KA9Q  u.a.)  steht  f�r  'Keep  It  Simple  Stupid'  und

definiert  ein einfaches Datenformat zur �bertragung  von

Frames  und TNC-Parametern �ber eine asynchrone  serielle

Schnittstelle.  Urspr�ngliches Ziel war  die  Verlagerung

der  Protokollabarbeitung  aus dem TNC in  den  Terminal-

Rechner,  um vom TNC nicht unterst�tzte  Protokolle  ver-

wenden zu k�nnen. KISS ist in vielen TNCs  implementiert,

erm�glicht aber auch die direkte Rechner-Kopplung.

SMACK      (DL5UE und DK5SG) ist die Abk�rzung von 'Stuttgarts Modi-

fiziertes  Amateurfunk-CRC-KISS'  und erweitert  das  von

einer  fehlerfreien  �bertragung ausgehende KISS  um  ein

Pr�fsummenverfahren  (CRC),  wodurch   �bertragungsfehler

erkannt werden k�nnen.

0x         Prefix von Hexadezimalzahlen (z.B. 0x300 = 300H)

3. Neuerungen seit Version 2.00

- Der KISS-Mode wird inklusive SMACK f�r bis zu 4 Ports und 57600

Baud unterst�tzt (Option -PKISS). Fehlerhafte Frames (z.B. durch

Zeichenverluste) werden ignoriert und gez�hlt (siehe Abschnitte

6.2.1. und 8.3.). Mittels TFPCX und KISS kann GP (DH1DAE) nun auch

mehrere TNCs parallel ansteuern.

- Die PA0HZP-OptoPcScc-Karte wird unterst�tzt (Option -POSCC, siehe

Abschnitt 6.2.1.).

- Die BayCom-9k6-USCC-Karte funktioniert jetzt auch mit dem TFPCX

(Option -PUSCC, siehe Abschnitt 6.2.1.). Bei wenigen BayCom-USCC-

Karten wurden auf Grund von Timing-Problemen sinnlose Daten

gesendet. Durch eine andere Ansteuerung der SCC-Controller werden

diese Probleme umgangen.

- F�r SCC-Karten und COM-Ports (bei KISS) k�nnen AT-IRQs (9, 10, 11,

12, 14, 15) verwendet werden.

- Die Anzahl der freien Puffer (Option -BU) und der Connect-Kan�le

(Option -CH) und damit der ben�tigte Speicherplatz sind nun

konfigurierbar. (Standard: 600 Puffer/10 Kan�le, siehe Abschnitt

6.2.3.)

- Die Initialisierungsdatei (Option -F) kann nun Leerzeilen und

Kommentare enthalten. ESC-Zeichen werden automatisch erzeugt und

brauchen nicht mehr als '^' angegeben zu werden. (siehe Abschnitt

6.2.3.)

- Beim DRSI-Interface (Option -DR) wurden Inkompatiblit�ten mit dem

DRSI-TNCTSR-Treiber beseitigt, die bisher z.B. zu Problemen mit

Monitor und Heardlist beim Betrieb mit FBB (F6FBB) f�hrten. Falls

es durch diese �nderungen nun Probleme mit anderen Programmen gibt

(z.B. bei TOP), kann man mit der Option -DX das bisherige

(modifizierte) DRSI-Interface verwenden (siehe Abschnitt 6.2.2.).

- Der neue Befehl @PO erm�glicht die wahlweise Zuordnung eines Ports

zu einem Kanal, der dann nur von diesem Port aus connected werden

kann, was z.B. beim Programm TOP (DF8MT) n�tzlich ist (siehe

Abschnitte 7.8. und 8.2.).

- Durch einen Transparent-Modus bei Empfang (Befehl @M) und

abschaltbares Zeichenecho (Befehl E) ist der #BIN#-Empfang im

Terminalmode (z.B. mit TERM (DL5FBD)) m�glich. (siehe Abschnitte

7.4. und 8.2.)

- Interne Connects (Loopback) lassen sich bei Bedarf verhindern

(Option -NL, siehe Abschnitt 6.2.3.).

- TXTAIL (Befehl @TA) wird bei seriellem Modem und SCC-Karte unter

Ber�cksichtigung von Baudrate und Timer-Ungenauigkeit optimal

eingestellt. Bisher gab es teilweise Probleme beim Betrieb mit 300

Baud.

- Wird die Option -P nicht angegeben, wird nun nicht mehr wie bisher

ein serielles Modem an COM1 benutzt, sondern �berhaupt kein Port

angesteuert, was nur f�r Testzwecke mit internen Connects sinnvoll

ist. Im Normalfall ist -P also immer anzugeben.

- Die Option -D (Debug) bezieht sich jetzt auf die letzte vor dem -D

stehende Option -P (Port). Damit ist die �berwachung beliebiger

Ports auch beim Multiport-Betrieb m�glich (siehe Abschnitt

6.2.3.).

- Disconnect im Hintergrundbetrieb bzw. Terminalmode ist mit Remote-

Kommando '//Q' m�glich. (Befehl U, siehe Abschnitt 8.2.)

- Durch eine DAMA-�nderung (wie TF 2.6) sollten die bekannten

Meckermeldungen von TheNetNode-Digis bei Multiconnect nun kaum

noch auftreten.

- Der Extended Hostmode (DG3DBI) wird unterst�tzt und erm�glicht

schnellere Kommunikation mit dem Terminalprogramm.

- Die Default-Werte f�r die Parameter F, N, P, R, T, U, @A3, @I,

@T2, @T3, @T4 und @TA wurden ge�ndert.

4. Schnellstart

Auf  Grund verschiedener Konfigurationsm�glichkeiten  und  Terminal-

programme  l��t  sich  kein allgemeines  Kochrezept  angeben.  Meist

reicht  es aus, wenn man sich zun�chst die Abschnitte 6.2.1. und  7.

(entsprechend  verwendeten  Programm)  anschaut.  Gibt  es  Probleme

sollte man Anhang 2. lesen. F�r den Betrieb mit mehreren Ports  sind

Abschnitt  8.1. und 8.2. wichtig. Im Abschnitt 8.3. werden  wichtige

Hinweise f�r den KISS-Betrieb gegeben.

Wurde bei einer Vorg�ngerversion keine '-P'-Option angegeben und der

Default-Port  COM1 verwendet, ist nun unbedingt die Option  '-PCOM1'

notwendig.

Falls bisher die Version 2.00 mit mehr als 10 Kan�len benutzt wurde,

mu� die Option '-CHnn' beim Start von TFPCX angegeben werden,  wobei

nn die gew�nschte Kanalanzahl ist.

Wenn  bisher die Option '-DR' verwendet wurde und damit  bei  dieser

Version Probleme mit Monitor oder Heardliste auftreten, dann  sollte

anstelle von '-DR' die Option '-DX' angegeben werden (z.B. bei TOP).

Wer bis jetzt mit Version 1.1x gearbeitet hat und auch weiterhin nur

ein  Modem  verwenden will, braucht lediglich die Option  '-C'  beim

Laden  von TFPCX angeben, wenn die Sende-/Empfangsanzeige  gew�nscht

wird, da sie nun nicht mehr automatisch eingeschaltet wird. Wenn man

bisher die Option '-NC' angegeben hatte, ist diese zu streichen.

Mit  'TFPCX  -H' lassen sich alle Optionen in Kurzform  abrufen  und

'TFPCX -U' entfernt das TFPCX wieder aus dem Speicher.

5. Einf�hrung

Packet Radio wurde und wird vor allem mit sogenannten Terminal-Node-

Controllern  (TNC) betrieben, die die gesamte PR-spezifische  Proto-

kollabwicklung  (AX.25)  �bernehmen und den benutzten  Computer  zum

komfortablen  Datensichtger�t  machen. Dabei sind TNCs  auch  nichts

anderes als einfache Rechner mit serieller Schnittstelle und  Modem.

Auf Grund der weiten Verbreitung einer speziellen vor allem auf  dem

TNC2 laufenden TNC-Software (WA8DED-Firmware oder die kompatible The

Firmware    von   NORD><LINK)   existieren    mittlerweile    einige

leistungsf�hige  und weit verbreitete Programme, die  das  spezielle

Software-Interface dieser Firmware (WA8DED-Hostmode) verwenden.

Da  heutzutage auch leistungsf�hige PCs nicht mehr sehr teuer  sind,

bietet es sich an, ihnen die Arbeit des TNCs zu �bertragen und damit

die Investition f�r den TNC einzusparen. Au�erdem ist ein  Portabel-

betrieb mit Laptop oder Notebook auch viel eleganter, wenn man nicht

einen  'grauen Kasten' zus�tzlich mit sich herumschleppen  mu�.  F�r

diesen  Zweck bietet seit einiger Zeit das BayCom-System  (Terminal,

Modem  oder  USCC-Karte)  eine schnelle,  billige  und  leicht  ver-

st�ndliche L�sung. Allerdings ist BayCom ein abgeschlossenes System,

das den Betrieb der TNC-Terminalprogramme nicht unterst�tzt.

An  dieser Stelle setzt das TFPCX an, da es die Verbindung  zwischen

der  vorhandenen Hardware (serielles Modem oder USCC-Karte) und  den

Terminalprogrammen  f�r  TNCs  schafft.  Das  TFPCX  ist  eine   Art

speicheresidenter TNC der einmal in den PC geladen wird, es sich  im

Speicher  bequem  macht und dann st�ndig von den Interrupts  des  PC

angetrieben  im  Hintergrund  seine Arbeit  verrichtet,  also  Daten

sendet  und  empf�ngt  und auf Befehle des  Nutzers  reagiert.   Die

Daten-  und  Befehlsschnittstelle  zum  Terminalprogramm  (Software-

Interrupt)  ist dabei sehr �hnlich zu der bei TNCs  verwendeten  und

au�erdem  (was  wichtig ist) gut dokumentiert. Es  bereitet  deshalb

kaum Schwierigkeiten ein existierendes Programm mit dem TFPCX  lauf-

f�hig  zu machen und f�r die wichtigsten Programme ist dies  bereits

geschehen.

Wenn das TFPCX geladen ist, verh�lt sich das System so, als wenn ein

TNC  angeschlossen  w�re, kann also von au�en connectet  werden  und

speichert alle ankommenden Nachrichten. Da das TFPCX im  Hintergrund

l�uft, k�nnen nebenbei auch andere Programme verwendet werden  (Aus-

nahmen  siehe Anhang 2.2.). Auf ungelesene Informationen  macht  ein

blinkendes Rechteck in der rechten oberen Bildschirmecke aufmerksam.

Sobald das Terminalprogramm gestartet wird, erscheint der empfangene

Text auf den Bildschirm. TFPCX ist vergleichbar mit dem Programm  L2

(DL8MBT) des BayCom-Systems.

Das TFPCX dient nicht zum Betrieb mit TCP/IP-Software und l�uft  nur

auf  IBM-kompatiblen  PCs.  TCP/IP kann man mit  dem  Packet  Driver

AX25DRV (SP9VRC) f�r BayCom-kompatible Modems machen.

6. Aufruf und Konfiguration

TFPCX wird durch folgende Befehlszeile aktiviert:

TFPCX [ -N ] [ <load options> | -T | -U ]

Alle  Optionen  werden durch '-' eingeleitet und  durch  Leerzeichen

voneinander getrennt. Innerhalb einer Option sind keine  Leerzeichen

zul�ssig. Gro�-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden.  Bestimmte

Optionen  (z.B.  '-P') haben mehrere Parameter, die  durch  ein  ':'

getrennt  werden.  F�r  ausgelassene  Angaben  werden  Standardwerte

eingesetzt.

Beispiel:

F�r  '-PUSCC::5' wird '-PUSCC:300:5:1103' verwendet, indem  f�r  die

fehlenden Werte 300 und 1103 eingesetzt wird.

Es  ist sinnvoll, das TFPCX aus einem Batch-File zu  starten,  damit

man nicht immer die gleichen Optionen schreiben mu�. Zun�chst werden

alle  Optionen kurz in der Form aufgelistet, wie sie auch im  Hilfe-

Text  mit  'TFPCX -H' abrufbar sind  und  dann   einzeln  erl�utert.

<load options> sind nur beim residenten Laden des TFPCX relevant und

gelten bis zum Entladen.

<general options>

-N no messages

-T terminal mode

-U unload

<load options>

-P<port>  attach packet port  -D  debug mode

-B<baud>  baud rate           -DM use DRSI messages

-F[file]  read init file      -DR emulate DRSI driver

-C[xx]    show DCD [color]    -DX modified DRSI interface

-Ixx      TFPCX interrupt     -NB no blinking rectangle

-BU[nnnn] number of buffers   -ND no disk access if DCD

-CHnn     number of channels  -NL no loopback

<port>  COMn[:xxx] | LPTn[:xxx] | KISSn[:xxx:nn] | <scc>[:xxx:nn:nnnn]

1-4^  ^addr  1-4^  ^addr   1-4^addr^ ^IRQ     addr^ IRQ^ ^<clock>

<scc>   OSCC | USCC

<clock> 0 = disable    2 = hardclock    4 = PA0HZP port  (1 digit/

1 = softclock  3 = DF9IC modem  5 = PA0HZP timer  channel)

<baud>  nnnn[:nnnn ...] (1 number/port)

[]  Angabe ist optional

|   alternative Angabe

x   Hexadezimalziffer

n   Dezimalziffer

6.1. Allgemeine Optionen

Diese  Optionen k�nnen zusammen mit jeder anderen  Option  verwendet

werden. Es gibt im Augenblick nur eine:

-N  Nachrichten unterdr�cken

Falls  die Nachrichten des Programms st�ren (z.B.  in  Batch-Files),

k�nnen  sie hiermit unterdr�ckt werden.  Fehlermeldungen  erscheinen

aber weiterhin.

6.2. Optionen zum residenten Laden

Das  TFPCX  wird immer dann resident in den Speicher  geladen,  wenn

keine der Optionen '-T' oder '-U' angegeben ist und es nicht  selbst

oder  der TFPCR- oder DRSI-TNCTSR-Treiber bereits  aktiviert  wurde.

Wenn man also mehrere Treiber zusammen verwenden will, mu� das TFPCX

immer   als  erstes  aufgerufen  werden.  Ich  kann   jedoch   nicht

garantieren, da� man auf diese Weise auch problemlos arbeiten kann.

Das TFPCX kann auch mit LOADHIGH in den oberen Speicherbereich (UMB)

geladen  werden, wenn dort genug Speicher frei ist. Allerdings  gibt

es  teilweise  Probleme  mit den  dazu  notwendigen  EMM386-Treibern

(siehe Anhang 2.1.).

Um  das  TFPCX  an  verschiedene  Packet-Hardware,   �bertragungsge-

schwindigkeiten,  Terminalprogramme  und Nutzerw�nsche  anpassen  zu

k�nnen, existieren die hier behandelten Optionen.

Nach dem Laden erscheint z.B. die Meldung

�������������������������������������Ŀ

� TFPCX v2.10  (Nov 20 1993) by DG0FT �

�     TF v2.3b DAMA by NORD><LINK     �

�    Free for non-commercial usage    �

�������������������������������������Ĵ

� 5 Port(s), 10 Channels, TFPC-Int FD �

�������������������������������������Ĵ

� 0: COM1 (3F8/00),  1200 Bd, MODEM   �

� 1: SCC0 (300/07),  1200 Bd, SOFTCLK �

� 2: SCC1 (301/07),  1200 Bd, SOFTCLK �

� 3: SCC3 (303/07),  9600 Bd, DF9IC   �

� 4: COM2 (2F8/03),  9600 Bd, KISS    �

���������������������������������������

und  das  DOS-Prompt. TFPCX ist jetzt installiert und  belegt  einen

Teil des Hauptspeichers. Im unteren K�stchen wird f�r jeden Port die

Nummer,  die  Schnittstelle,  die Adresse und  evtl.  der  IRQ,  die

Baudrate und die Art des angeschlossenden Modems ausgegeben.

6.2.1. Port- und Baudraten-Konfiguration

-P  Angabe der benutzten Ports

Diese  Option kann mehrfach verwendet werden und zwar maximal 2  mal

f�r serielle Modems, 1 mal f�r SCC-Karten und 4 mal f�r  KISS-Ports,

wenn  dabei  nicht die Obergrenze von 8  Ports  �berschritten  wird.

Besonders bei seriellen Modems ist die Belastung des Rechners  durch

mehrere Ports nicht zu untersch�tzen.

Die Vergabe der Portnummern, erfolgt in der Reihenfolge, in der  die

Ports auf der Kommandozeile angegeben werden, wobei die  Reihenfolge

der SCC-Ports fest ist. Die obige Meldung erscheint beim Aufruf:

TFPCX -PCOM1 -PUSCC -PKISS2

Wird die Option '-P' �berhaupt nicht angegeben, wird auch kein  Port

angesteuert, was nur f�r Tests mit internen Connects sinnvoll ist.

Die optional m�glichen Portadressen m�ssen im Bereich von 0x100  bis

0x3F8  liegen  und durch 8 teilbar sein. Bei SCC und KISS  sind  die

IRQs  2-5, 7, 9-12 und 14-15 m�glich (bei XTs nur IRQs  kleiner  8).

ATs haben keinen wirklichen IRQ 2. Anstelle dessen wird deshalb  IRQ

9 verwendet. Jede Schnittstelle mu� einen eigenen IRQ haben.

-PCOMn oder -PLPTn  Modem an COMn bzw. LPTn (n = 1-4)

Die Basisadresse des Portes wird dem BIOS-Datenbereich entnommen und

mu�  dort eingetragen sein. Manche BIOS-Versionen vergessen das  bei

COM3   und COM4. In diesem  Fall l��t  sich die Adresse in der  Form

'-P<Port>:xxx' auch explizit setzen.

Beispiel:

TFPCX -PCOM3:338

Mit  diesem  Aufruf  wird ein Modem an  COM3  verwendet,  wobei  als

Basisadresse  die  0x338 verwendet wird. Diese Adresse mu�  man  der

Schnittstellenbeschreibung  entnehmen. Die Nummer der  Schnittstelle

(hier also die 3) wird ignoriert, wenn eine Adresse angegeben  wird,

mu� aber trotzdem zwischen 1 und 4 liegen. Der IRQ der Schnittstelle

ist f�r TFPCX uninteressant und wird nicht benutzt.

Werden  2 Modems verwendet sollte man zuerst den Port  angeben,  den

man am h�ufigsten benutzt, da dieser evtl. etwas bevorzugt wird.  Es

versteht  sich von selbst, da� andere Programme nicht  auf  Schnitt-

stellen zugreifen d�rfen, die vom TFPCX verwendet werden.

-PUSCC:<Base>:<IRQ>:<Modems>  BayCom-USCC-Karte verwenden

-POSCC:<Base>:<IRQ>:<Modems>  PA0HZP-OptoPcScc-Karte verwenden

Als Parameter wird die Basisadresse der SCC-Karte, der IRQ und  eine

maximal  4 stellige Ziffernfolge angegeben, die �ber die Art der  an

den  bis  zu  4 SCC-Ports  angeschlossenden  Modems  Auskunft  gibt.

Folgende Angaben sind m�glich (siehe auch Anhang 3.2.):

0  Disable       Port wird nicht benutzt (abgeschaltet)

1  Softclock     Takt f�r Senden und Empfang wird intern erzeugt f�r

AFSK-Modems (kein Duplex m�glich)

2  Hardclock     Sendetakt wird vom Modem geliefert, Empfangstakt

wird intern erzeugt (z.B. G3RUH)

3  DF9IC-Modem   Takt f�r Senden und Empfang wird vom Modem

geliefert, NRZ-Mode

4  PA0HZP-Port   Empfangstakt wird intern erzeugt, extern durch 32

geteilt und dem SCC-Controller als Sendetakt wieder

zugef�hrt (f�r OptoPcScc-Karte)

5  PA0HZP-Timer  Port wird nicht benutzt, erzeugt aber einen Zeit-

takt f�r Timing-Zwecke (nur f�r OptoPcScc-Karte)

Die Modemtypen 1 bis 3 sind speziell f�r die USCC-Karte  vorgesehen,

w�hrend Typ 4 nur mit der OptoPcScc-Karte funktioniert.

Ziffer  5 hat eine besondere Bedeutung. Das TFPCX ben�tigt  f�r  die

verschiedenen internen Timer einen Zeittakt, der von der  OptoPcScc-

Karte jedoch nicht geliefert wird. Deshalb wird der Systemtimer  des

PC   verwendet,  der  aber  nur  eine  recht  ungenaue   Zeitmessung

erm�glicht,  was  bei einigen Parametern (z.B. TXDELAY  und  TXTAIL)

problematisch   ist.  Das  TFPCX  bietet  die   M�glichkeit,   einen

ungenutzten  SCC-Port zur Generierung eines genaueren Zeittaktes  zu

verwenden,  was  auch unbedingt zu empfehlen ist,  wenn  nicht  alle

Ports ben�tigt werden.

Beispiele:

TFPCX -PUSCC:300:7:1103

Basisadresse  0x300,  IRQ 7, USCC-Ports 0 und 1  mit  Softclock  f�r

normale  AFSK-Modems (Ziffer 1), Port 2 ist abgeschaltet (Ziffer  0)

und  Port  3  mit  DF9IC-Modem (Ziffer 3).  Das  ist  die  Standard-

einstellung, wenn nur '-PUSCC' angegeben wird.

TFPCX -PUSCC:300:7:31

USCC-Port  0  mit DF9IC-Modem, Port 1 mit Softclock, Ports 2  und  3

abgeschaltet.  Diese Einstellung ist f�r die  9k6-USCC-Karte  n�tig,

die nur 2 SCC-Ports bietet. Wird gar kein Modem-Takt angegeben  gilt

'1103'  (wie  oben), erfolgt jedoch eine Angabe mit  weniger  als  4

Ziffern gilt f�r den Rest '0'.

TFPCX -POSCC:150:3:4445

OptoPcScc-Karte  mit Basisadresse 0x150, IRQ 3, Port 0 bis 2  werden

als  Modemports mit externem Taktteiler benutzt, Port 3 erzeugt  den

Zeittakt. Dies ist die Standardeinstellung f�r '-POSCC' ohne weitere

Parameter.

-PKISSn:<Base>:<IRQ>  KISS-Port an COMn (n = 1-4)

Die  Basisadresse <Base> wird automatisch ermittelt, kann  aber  bei

Bedarf auch manuell angegeben werden. IRQ 4 wird standardm�ssig  f�r

COM1  und 3 verwendet, IRQ 3 f�r COM2 und 4. Stimmt diese  Zuordnung

nicht, mu� der IRQ angegeben werden.

Beispiele:

TFPCX -PKISS1

KISS-Port an COM1, Basisadresse und IRQ wird automatisch  ermittelt.

F�r COM1 und 2 reicht diese Angabe im Allgemeinen aus.

TFPCX -PKISS3:338:5

KISS-Port an COM3, Basisadresse 0x338, IRQ 5

-Bnnnn[:nnnn ...]  Baudrate je Port einstellen

Bei mehreren Ports werden durch ':' getrennte Werte angegeben in der

Reihenfolge steigender Portnummern. Folgende Werte sind m�glich:

Standard

serielles Modem   300, 1200, 2400 oder 4800 Baud       1200

SCC Softclock     50-38400 Baud                        1200

PA0HZP-Port   50-38400 Baud                        1200

Hardclock     50-38400 Baud                        9600

DF9IC-Modem    1-65535 Baud (ohne Bedeutung)       9600

KISS              2400, 4800, 9600, 19200,             9600

38400 oder 57600 Baud

Beim  seriellen  Modem  und bei KISS sind nur  die  genannten  Werte

m�glich, bei SCC auch Zwischenwerte. Bei Hardclock mu� der vom Modem

gelieferte Sendetakt mit dem angegebenen �bereinstimmen, beim DF9IC-

Modem  ist der Wert bedeutungslos, da der Takt extern erzeugt  wird,

man  sollte aber trotzdem den richtigen Wert angeben, weil  er  z.B.

beim Befehl 'P' angezeigt wird.

Beispiel:

TFPCX -PCOM1 -PUSCC:::1003 -B300:1200:19200

Modem an COM1 mit 300 Baud, USCC-Port 0 mit Softclock und 1200  Baud

und USCC-Port 3 mit DF9IC-Modem und 19200 Baud.

Welche  Baudrate  auf  einem  PC  m�glich  ist,  h�ngt  von   seiner

Rechenleistung  ab (siehe auch Tabelle im Anhang 2.1.). Bei  Betrieb

eines  seriellen  Modems mit 300 Baud weicht die  Systemuhr  in  der

Stunde um eine halbe Minute ab.

6.2.2. TFPC- und DRSI-Interface

Das  TFPCX  bietet zur Kommunikation mit dem  Terminalprogramm  vier

verschiedene Varianten, von denen je nach verwendeten Programm  eine

ausgew�hlt  werden  mu�. F�r Programmierer ist der  Aufruf  und  die

Parameter�bergabe im Anhang 4.1. genau beschrieben.

Das  TFPC-Interface wurde von Sigi (DL1MEN) f�r seinen  KISS-Treiber

TFPCR entwickelt und wird inzwischen von einer Reihe von  Programmen

unterst�tzt (z.B. SP, GP, THP, TERM, DIEBOX). Dies ist deshalb  auch

das  Standard-Interface des TFPCX. Der Nachteil dieser Variante  ist

die   eingeschr�nkte  Multiport-F�higkeit,  da  die   �bergabe   von

Portnummern  (z.B.  des  Ports auf dem man  connectet  wurde)  nicht

m�glich ist. Damit erscheinen Connects und Monitor-Frames so, als ob

alles  auf  einer Frequenz abliefe. F�r alle, die   nur  einen  Port

benutzen ist diese Variante auch weiterhin zu empfehlen.

-DR  DRSI-Interface benutzen

Dieses  Interface  verwendet  der  zum  DRSI-PCPA-Adapter  geh�rende

TNCTSR-Treiber.   Nachdem  das  TFPCX  nun   den   Multiport-Betrieb

unterst�tzt   mu�te  eine  M�glichkeit  gefunden  werden,  um   eine

Unterscheidung  der  benutzten Ports durch das  Terminalprogramm  zu

erm�glichen. Daf�r bot sich diese Variante an, da sie bereits von SP

und  FBB voll unterst�tzt wird. Der Unterschied  zum  TFPC-Interface

besteht  vor allem in der �bergabe von Portnummern bei  Link-Status-

Meldungen  und  Monitor-Informationen. Diese  Option  bewirkt  keine

hardwarem�ssige Unterst�tzung des DRSI-PCPA-Adapters.

-DX  Modifiziertes DRSI-Interface benutzen

Diese  Option entspricht der Option '-DR' des TFPCX v2.0x. Dort  gab

es  Inkompatibilit�ten  mit dem TNCTSR-Treiber  bei  Verwendung  des

DRSI-Interfaces,  die  bei dieser Version  beseitigt  wurden.  Falls

diese  �nderungen  nun bei anderen Programmen  (z.B.  TOP)  Probleme

verursachen,  sollte die Option '-DX' anstelle von  '-DR'  angegeben

werden.

-DM  Modifiziertes TFPC-Interface benutzen

Diese Variante ist f�r den Multiport-Betrieb mit Programmen gedacht,

die  bisher nur das TFPC-Interface verwenden k�nnen. Es liefert  die

gleichen  Meldungen, wie das DRSI-Interface (also  mit  Portnummern)

benutzt aber den 'herk�mmlichen' TFPC-Interrupt. Die Nutzung  dieser

Variante ist ein Kompromi�. Bei manchen Programmen (z.B. TERM)  gibt

es  damit  keine Probleme, andere Terminals zeigen  die  Portnummern

zwar  meist  richtig  an, es gibt  aber  'Nebeneffekte'  und  einige

Programme  (z.B. THP) kommen mit den Portnummern gar nicht klar.  Am

besten  mal  mit  und mal ohne Option  '-DM'  probieren  und  darauf

hoffen,  da� die Entwickler der entsprechenden Programme  vielleicht

eine Multiport-Unterst�tzung realisieren. Bei GP ist dies inzwischen

geschehen.

ACHTUNG!

Bitte  nicht  die Entwickler der Terminalprogramme (oder  mich)  mit

Nachrichten  �berh�ufen,  wenn bei Nutzung von  '-DM'  irgend  etwas

durcheinander kommt. Diese Option ist ein Kompromi� und bewirkt  bei

einigen Programmen evtl. eigenartige Effekte.

6.2.3. Sonstige Optionen

-BU[nnnn]  Anzahl der TFPCX-Puffer

Das TFPCX speichert die meisten Daten dynamisch in 32  Byte-Puffern.

Die  Anzahl  der  ben�tigten Puffer kann  je  nach  Verwendung  sehr

unterschiedlich  sein.  Hat das TFPCX nur wenige Puffer  k�nnen  nur

wenige  Frames  zwischengespeichert  werden  und  man  erh�lt  unter

Umst�nden  'TNC BUSY'-Meldungen, was meist zum Disconnect durch  das

Terminalprogramm   f�hrt.  Zu  viele  Puffer  verschwenden   dagegen

Speicherplatz.

Mit  dieser Option kann die Pufferanzahl zwischen 400 und  ca.  1500

konfiguriert werden. Der Maximalwert h�ngt von der benutzten  Kanal-

anzahl  ab  und  wird eingestellt, wenn die  Option  ohne  Parameter

angegeben wird.

Meist ist der Standardwert von 600 Puffern ausreichend. Wenn man mit

vielen Kan�len arbeitet, Gateway-Funktionen benutzt, vielleicht eine

Mailbox betreibt oder gr��ere Dateien auf schnellen  Digi-Einstiegen

aussendet  ist eine Erh�hung dieses Wertes sinnvoll. Bei  SP  (au�er

v7.50) sollte man nicht mehr als 999 Puffer w�hlen (siehe  Abschnitt

7.1.).  Wenn  man  sehr wenig Speicher hat  kann  auch  mit  weniger

Puffern gearbeitet werden.

-CHnn  Anzahl der Connect-Kan�le

Bisher  war  die  Anzahl  der  vom  TFPCX  verwalteten  Kan�le  fest

eingestellt,  was  Speicherplatz und  Rechenzeit  verschenkte,  wenn

diese  Anzahl  gar nicht benutzt wurde. Mit dieser Option  kann  die

Kanalanzahl  dem  Verwendungszweck angepa�t werden.  Es  sollte  der

gleiche  Wert wie beim verwendeten Terminalprogramm gew�hlt  werden.

M�glich sind 4 bis 40 Kan�le (Default 10).

-C[xx]  Sende-/Empfangsanzeige einschalten

Bewirkt  im  Hostmode die Anzeige des Sende-/Empfangsstatus  in  der

rechten  oberen  Bildschirmecke ('S' f�r Senden, 'R'  f�r  Empfang).

Wenn  mehrere  Ports benutzt werden, erfolgt die Anzeige  f�r  jeden

Port  getrennt, wobei der Port 0 ganz links steht. Bei KISS  bezieht

sich die Anzeige auf die Verbindung zwischen PC und TNC. Die Anzeige

funktioniert   nur  im  Textmode  und  kann  mit  einem   bestimmten

Farbattribut erfolgen, das dann hexadezimal anzugeben ist.

Beispiel:

TFPCX -C17

^ Schrift     (hier Wei�)

^  Hintergrund (hier Blau)

Nummern der Farbattribute:

0 Schwarz  4 Rot      8 Dunkelgrau  C Hellrot       Monochrom:

1 Blau     5 Magenta  9 Hellblau    D Hell-Magenta

2 Gr�n     6 Braun    A Hellgr�n    E Gelb          07 Normal

3 Zyan     7 Wei�     B Hell-Zyan   F Hellwei�      70 Invers

^             ^

nur als Schriftfarbe

-F<File>  Datei zur Parametereinstellung (ohne <File> gilt TFPCX.INI)

Bei Verwendung dieser Option (und nur dann!) wird die Datei  w�hrend

der Initialisierung gelesen und im Terminalmode zeichenweise an  die

Firmware   gesendet,  um  eine  Voreinstellung  der   Parameter   zu

erm�glichen.   Normalerweise  kann  diese  Option  entfallen,   weil

Terminalprogramme  selbst eine Initialisierung vornehmen. Die  Datei

wird im aktuellen Verzeichnis gesucht, wenn kein Pfadname  angegeben

wird.

Die  Datei kann mit einem normalen Editor erstellt werden  und  kann

Kommentare  (eingeleitet  durch '#' oder ';')  und  Leerzeilen  ent-

halten.  Vor  jedem  Befehl  wird  automatisch  ein   Escape-Zeichen

gesendet.  Das  bisher  notwendige Zeichen '^'  braucht  nicht  mehr

angegeben  zu werden und wird ignoriert, so da� alte Dateien  weiter

verwendet   werden  k�nnen.  Tabulatoren  werden   wie   Leerzeichen

behandelt  und am Zeilenanfang/-ende �berlesen. Eine  Beispiel-Datei

ist im Archiv enthalten.

-Ixx  Software-Interrupt f�r TFPCX-Interface (40-FF)

�ber   den   hier   angegebenen   Software-Interrupt   findet    die

Kommunikation   zwischen  TFPCX  und  dem  Terminalprogramm   statt.

Standardm��ig  wird der Interrupt 0xFD verwendet. Eine �nderung  ist

nur n�tig, wenn dieser Vektor von anderen Programmen verwendet  wird

oder ein Programm nur mit einer bestimmten Einstellung  funktioniert

(z.B. '-IFF' bei CT (K1EA) und FBB).

-NB  Statusblinken ausschalten

Wenn TFPCX ungelesene Informationen oder Statusmeldungen gespeichert

hat und nicht im Hostmode ist (also im Hintergrund l�uft) blinkt  in

der  rechten oberen Bildschirmecke ein Rechteck, das z.B. auf  einen

neuen  Connect aufmerksam macht. Man kann nun  das  Terminalprogramm

starten und auf den Connect reagieren. Dies funktioniert  allerdings

nicht,  wenn  man aus dem Terminal eine DOS-Shell  aufruft  und  das

TFPCX  dabei (wie z.B. bei SP) im Hostmode bleibt. Das Blinken  kann

mit dieser Option unterdr�ckt werden.

-ND  Disk-Zugriffe bei Senden/Empfang verz�gern (Notbehelf)

Falls  man Empfangsprobleme bei Disk-Zugriffen hat  (Packete  werden

nicht einwandfrei dekodiert) kann man mit dieser Option  verhindern,

da�  ein Diskzugriff durchgef�hrt wird  w�hrend ein  Signal  anliegt

(auch  bei  SCC, nur im Hostmode). Das f�hrt jedoch zu  einem  etwas

'ungewohnten'  Verhalten, weil der Rechner dann so lange  zu  h�ngen

scheint,  bis  die  QRG wieder frei ist.  Man  sollte  diese  Option

deshalb nur im Notfall verwenden. Wenn mit Soft-DCD gearbeitet  wird

mu� der Befehl '@C' bereits beim Laden des TFPCX mit der Option '-F'

aus einem Init-File ausgef�hrt werden.

-NL  Interne Connects (Loopback) ausschalten

Im  Normalfall werden alle gesendeten Frames so behandelt, als  wenn

sie  auch  empfangen  worden w�ren,  wodurch  interne  Connects  f�r

Testzwecke  m�glich  sind.  In einigen  F�llen  ist  das  allerdings

unerw�nscht (z.B. bei Tests mit externem Loopback) und kann  deshalb

mit  dieser Option verhindert werden. Bei hohem Datenaufkommen  l��t

sich  auf diese Weise auch die Belastung des Rechners etwas  senken,

da die gesendeten Frames dann nicht doppelt behandelt werden m�ssen.

-D  Test Modus (Debug)

Diese Option bezieht sich auf die in der Kommandozeile vor dem  '-D'

stehende '-P'-Option und aktiviert f�r den (die) zugeh�rigen Port(s)

einen  Test Modus, der bei jedem Interrupt einen  Flankenwechsel  am

Eingang  des Lautsprechers bewirkt und damit ein Knacken oder  einen

Ton erzeugt.

Der Test Modus dient vor allem zur Ursachenforschung bei Sende-  und

Empfangsproblemen  beim Modembetrieb (siehe Anhang 2.1.).  Hier  mu�

bei  1200 Baud ein 1800 Hz-Ton zu h�ren sein (Baudrate *  1.5).  Der

Ton sollte halbwegs sauber und ohne Unterbrechungen sein.  Geprassel

entsteht,  wenn  der Interrupt verz�gert wird. Ert�nt  ein  einziges

Prasseln  oder gibt es Unterbrechungen ist der Rechner  �berfordert.

Die  Grenze  ist  hier allerdings schwer zu  ziehen,  ein  'gewisses

Grundrauschen' mu� die Funktion noch nicht beeintr�chtigen.

Bei  KISS  oder  einer SCC-Karte kann mit  dieser  Option  �berpr�ft

werden, ob �berhaupt Interrupts erzeugt werden. Diese k�nnen st�ndig

oder nur im Sende-/Empfangsfall auftreten.

Steht '-D' vor dem ersten '-P', so knackt es im Takt der Systemuhr.

6.3. TFPCX aus dem Speicher entfernen

Mit  dem Befehl 'TFPCX -U' l��t sich TFPCX wieder aus  dem  Speicher

entfernen.

6.4. Terminalmode

Mit  'TFPCX -T' wird ein einfaches Terminalprogramm  gestartet,  mit

dem  man  auch  ohne zus�tzliche  Terminal-Software  arbeiten  kann.

Vorher  ist das TFPCX resident zu laden (wie oben beschrieben).  Man

mu� das Programm also zweimal mit verschiedenen Parametern aufrufen,

um in den Terminalmode zu gelangen.

Mit ALT-X wird das Terminalprogramm verlassen. Vorher sollte man mit

ESC  'MN' den Monitor abschalten, wenn er aktiviert war, weil  sonst

unn�tiger Pufferspeicher verbraucht wird, und beim eventuellen Start

eines Hostmode-Programms Probleme entstehen.

7. Installation

Dieser  Abschnitt gibt Hinweise zur Installation  einiger  Programme

f�r  den  Betrieb mit TFPCX. Grunds�tzlich mu� das  TFPCX  aktiviert

werden  bevor  das Terminalprogramm gestartet  wird.  Au�erdem  sind

meist  noch bestimmte  Einstellungen in  Konfigurationsdateien  oder

-Men�s  notwendig.  Dagegen  sind  z.B.  Baudraten-Einstellungen  in

diesen  Dateien/Men�s f�r den TFPCX-Betrieb meist  belanglos,  daf�r

ist die Option '-B' beim Aufruf des TFPCX verantwortlich.

Bei  einigen  Programmen  gibt es  Probleme  beim  Multiport-Betrieb

(Option  '-DM').  In  diesem Fall mu� diese  Option  und  damit  die

Anzeige  von  Portnummern  entfallen.  Bei  Befehlen  ist  aber  die

Portangabe  und  damit der Multiport-Betrieb trotzdem  m�glich.  Man

sieht  blo� nicht, von wo man connectet wird oder auf  welchem  Port

ein  Monitor-Frame  empfangen wurde. Bei diesen Programmen  ist  die

Verwendung des Befehls '@PO' (siehe Abschnitt 8.2.) sinnvoll.

Man sollte beachten, da� das TFPCX einen Teil des Speichers  belegt,

der  dem  Terminalprogramm dann nicht zur Verf�gung  steht.  Deshalb

m�ssen  bestimmte  Puffergr��en und die  Anzahl  der  Connect-Kan�le

unter Umst�nden verringert werden.

7.1. SP (DL1MEN)

Je nach Portanzahl ergeben sich 2 Varianten:

Will man nur einen Port benutzen bietet sich das TFPC-Interface  an,

das   ab  SP  v5.00  unterst�tzt  wird.  SP  wird  in  diesem   Fall

entsprechend SP-Manual oder mit dem INSTALL-Programm f�r TFPCX (oder

TFPCR)-Betrieb installiert. Die Datei CONFIG.SP (fr�her SP.CFG)  mu�

die  Zeile  'CFG=PORT0:5H' enthalten. Im Betrieb gibt es  hier  kaum

Unterschiede zwischen TFPCX und TFPCR.

F�r  Multiport-Betrieb sollte man das DRSI-Interface verwenden.  Die

Datei  CONFIG.SP  mu� daf�r die Zeile 'CFG=PORT0:DH'  enthalten  und

TFPCX  wird mit der Option  '-DR' gestartet. Ansonsten  braucht  man

sich  sich nur daran orientieren, was im SP-Manual zur  Installation

und zum Betrieb mit dem DRSI-PCPA-Adapter gesagt wird, es trifft  in

diesem  Fall  zum gro�en Teil auch auf das TFPCX zu,  mit  folgenden

Besonderheiten:

- SP-Befehle 'DR' und 'HB' funktionieren nicht, die Parameter werden

mit  den normalen TNC-Befehlen eingestellt mit zus�tzlichen  Port-

angaben (siehe Abschnitt 8.1.)

- Die  im  Abschnitt  8.1. beschriebene  Portauswahl  bei  fehlender

Portangabe klappt leider bei einigen Befehlen nicht, da sie SP  an

den  Monitor-Kanal  0  und  nicht  an  den  aktuell  eingestellten

Connect-Kanal sendet, im Zweifelsfall deshalb immer die Portnummer

angeben

- Befehle  'TP'  und  '//par' zeigen die  richtige  Baudrate  (keine

Nummer) an

Beim  DRSI-Betrieb verwaltet SP f�r jeden der maximal 8  Ports  eine

extra  QRG,  au�er  auf  dem  Monitor-Kanal.   Die  Port-Umschaltung

erfolgt z.B. durch ESC 'C 1:', auf dem Monitor-Kanal wird damit  der

Unproto-Port  gew�hlt. Der eingestellte Default-Port wird bei  einem

Connect-Befehl automatisch erg�nzt, kann aber auch direkt  angegeben

werden.

Das TFPCX kann auch parallel mit TNCs im Hostmode verwendet  werden.

Wie  gut  das  funktioniert  ist  vor  allem  vom  benutzen  Rechner

abh�ngig.

Bei  SP v6.00 oder fr�her flankert die QRG-Anzeige evtl.  etwas  und

der Connect-Gong klingt anders als beim TNC-Betrieb. Das ist  normal

und kein Grund zur Sorge.

Bei  einigen fr�hen Versionen von SP v7.00 gibt es durch  einen  Bug

evtl.  Probleme beim Modembetrieb. Ein anderes Problem  ergibt  sich

bei  dieser  SP-Version, wenn man 2 Modems und  einen  TNC  parallel

verwenden  will  (kommt  sicher  selten vor)  und  dabei  das  DRSI-

Interface benutzt. Beim Start von SP erh�lt man sofort eine  Resync-

Meldung und ein Betrieb ist nicht m�glich. Dieses Problem kann durch

einen Patch der SP.EXE beseitigt werden.

Wenn  man SP v7.00 (evtl. auch fr�here Versionen) verwendet,  sollte

man  nicht mehr als 999 TFPCX-Puffer reservieren (Option '-BU'),  da

SP  scheinbar nicht mit 4-stelligen Pufferzahlen zurecht  kommt  und

sonst  das Senden von Dateien sehr schleppend abl�uft. Bei SP  v7.50

wurde dieses Problem behoben.

7.2. GP (DH1DAE)

GP  benutzt das TFPCX automatisch, wenn es geladen ist,  weshalb  im

Normalfall  keine  extra Konfiguration n�tig  ist.  Beim  Multiport-

Betrieb sind allerdings folgende Hinweise zu beachten:

- Es  mu�  unbedingt GP ab Version 1.50  verwendet  werden.  Fr�here

Versionen  sind  nur mit einem Port komfortabel zu  betreiben  und

haben auch Probleme bei h�heren �bertragungsraten.

- TFPCX wird mit der Option '-DM' gestartet.

- In  der  Datei NAMES.GP ist mindestens  ein  PORT-Befehl  zwingend

erforderlich, weil Connect-Versuche sonst mit einer  Fehlermeldung

abgebrochen werden (siehe GP.DOC).

Beispiel:

PORT0 = DB0BLN,438.450

PORT1 = DB0BLO,438.300

Mit  Hilfe  des TFPCX kann GP nun auch mehrere TNCs  ansteuern,  die

dazu den KISS-Mode unterst�tzen m�ssen (siehe Abschnitt 8.3.).

7.3. THP (DL1BHO)

THP  unterst�tzt  das TFPC-Interface (getestet mit  v3.03).  In  der

Datei  CONFIG.PR mu� im Abschnitt 'TNC-Konfiguration' f�r das  TFPCX

die Schnittstellennummer '5' angegeben werden. Im File CMD.PR werden

standardm��ig  einige  Befehle aufgerufen, die beim TFPCX  zu  einer

Fehlermeldung  f�hren  (z.B. 'A' und 'Z'). Am besten ein  '#'  davor

setzen (Kommentar).

Multiport-Betrieb mit der Option '-DM' bringt keine Vorteile, da die

Portnummern nicht richtig angezeigt werden.

7.4. TERM (DL5FBD)

Diese  TFPCX-Version arbeitet mit TERM ab v9.71 am besten  zusammen.

Fr�here TERM-Versionen benutzen ein anderes Verfahren zum Sendehand-

shake, das vom TFPCX nicht mehr unterst�tzt wird.

Wenn man mehrere Ports  verwendet, sollte TFPCX mit der Option '-DM'

geladen werden, sonst ohne. Da TERM die TFPCX-Meldungen nicht selbst

verarbeitet, gibt es keine Probleme mit den Portnummern.

Nach  dem Start von TERM gelangt man mit ALT-P  ins  Parameter-Men�.

Dort wird eingestellt:

V24-COMx:     5

Handshake:    S

Schutzzeiten: 0 (au�er BREAK)

Bei dieser Version ist nun der Empfang von #BIN#-Files m�glich.  Man

geht dabei wie folgt vor (getestet mit TERM v9.98):

- mit den Befehlen '@M1' und 'E0' den Transparent-Modus ein- und das

Zeichenecho abschalten

- den  BIN-Empfang  mit ALT-U starten und die  Abfragen  (Lesebefehl

zuletzt) beantworten

- nach  der �bertragung mit den Befehlen 'E1' und '@M0'  wieder  den

Ausgangszustand herstellen

Weitere Hinweise dazu findet man in der TERM-Dokumentation.

7.5. CT (K1EA)

Das  Contest-Programm von K1EA kann nun auch mit dem  TFPCX  benutzt

werden  (getestet  mit CT v6.26). Bei CW-Contesten geht  das  bisher

allerdings  nur  mit KISS oder einer SCC-Karte, da CT sich  bei  der

Erzeugung von Morsezeichen sonst nicht mit dem TFPCX vertr�gt.

Der Start des TFPCX mu� mit den Optionen '-DR' und '-IFF'  erfolgen.

Sinnvoll ist auch die Parametereinstellung �ber die Option '-F'.

In  der  ersten  Dialogbox  wird im Punkt  'TNC'  der  Wert  'Local'

eingestellt  und  bei Modembetrieb mu� f�r 'Mode'  'SSB'  ausgew�hlt

sein. Im Communications Setup wird keine Einstellung vorgenommen (CT

darf  nicht  auf den Modem-Port zugreifen). Auf  dem  QSO-Bildschirm

wird  dann zuerst der Befehl 'DRSI' eingegeben, mit ALT-T der  TALK-

Mode gew�hlt und einmal ENTER gedr�ckt. Dann kann man den DX-Cluster

connecten  und im mit ALT-A ge�ffneten ANNOUNCE-Window die  DX-Infos

beobachten.  Den Rest mu� man selbst ausprobieren, dabei  am  besten

Single   Unlimited   einstellen,   da  man   als   Single   Operator

Einschr�nkungen unterliegt.

7.6. DIEBOX (DF3AV)

DIEBOX kann �ber das TFPC-Interface mit dem TFPCX verwendet  werden.

Mit  einem einfachen Modem wird man eine Box sicher kaum  betreiben,

aber  die Nutzung einer SCC-Karte ist ja durchaus denkbar.  F�r  die

direkte Kopplung einer Box an einen Digipeater (z.B. RMNC) kann  der

KISS-Mode genutzt und damit ein TNC eingespart werden.

TFPCX  mu�  hier ohne '-DR' gestartet werden, ob  '-DM'  klappt  mu�

selbst  getestet  werden.  Es ist sinnvoll, die  Anzahl  der  Kan�le

(Option  '-CH')  und Puffer (Option '-BU') zu erh�hen.  Zur  DIEBOX-

Konfiguration kann ich keine Angaben machen, da ich es selbst  nicht

getestet habe.

7.7. WINPR (DG6BI)

WINPR kann ab Version 2.0 ebenfalls mit dem TFPCX verwendet  werden,

weil  es  das TFPC-Interface unterst�tzt. Da WINPR  unter  Microsoft

Windows  l�uft, funktioniert dies aber nur mit KISS oder einer  SCC-

Karte  (siehe Abschnitt 7.10.) und nur auf einem schnellen  Rechner.

Der  Multiport-Betrieb wird von WINPR nicht unterst�tzt. Die  Option

'-DM' sollte also nicht verwendet werden.

Das  TFPCX wird vor dem Start von Windows oder durch Eintrag in  der

Datei WINSTART.BAT geladen. Windows mu� im 386 Enhanced Mode laufen.

In der Datei WINPR.INI sind folgende Eintr�ge erforderlich:

Port = Com5

TfpcrIrq = 253

7.8. TOP (DF8MT)

Die  TOP-Dokumentation geht auch auf das TFPCX ein, so da� ich  hier

nur  Neuerungen  erw�hne. F�r den Multiport-Betrieb  mu�  das  TFPCX

anstelle von '-DR' jetzt mit der Option '-DX' gestartet werden.

Unter  TOP stellen sich die verschiedenen TFPCX-Ports wie  getrennte

TNCs  dar, wobei aufeinanderfolgenden Kan�len genau ein  Port  zuge-

ordnet  ist. Deshalb mu� beim Connect-Befehl auch  keine  Portnummer

angegeben  werden. Bisher wurde diese Illusion allerdings durch  den

Umstand  getr�bt,  da� Connects von au�en immer  auf  dem  untersten

freien Kanal mit passendem MYCALL ankamen, unabh�ngig von der im TOP

gew�hlten  Zuordnung.  Mit dem Befehl '@PO' (siehe  Abschnitt  8.2.)

l��t sich das nun verhindern.

Beispiel:

TFPCX  soll  2 Ports und 20 Kan�le verwalten, wobei f�r  jeden  Port

jeweils  10  Kan�le  vorgesehen sind.  Neben  der  TNC-Konfiguration

sollte in TOPSET folgender INI-Befehl eingetragen werden:

@PO 00000000001111111111

Au�erdem  ist  das TFPCX mit der Option '-CH20' aufzurufen,  da  als

Standard nur noch 10 Kan�le zur Verf�gung stehen.

7.9. FBB (F6FBB)

Die  F6FBB-BBS-Software unterst�tzt sowohl das TFPC- (ab v5.15)  als

auch das DRSI-Interface. Ich erl�utere hier nur den  DRSI-Multiport-

Betrieb, da dies der allgemeinere Fall ist. F�r den Modembetrieb ist

unbedingt FBB ab v5.15 erforderlich.

TFPCX wird mit den Optionen '-DR' und '-IFF' geladen. Falls mehr als

10  Kan�le ben�tigt werden, ist auch '-CH' (siehe Abschnitt  6.2.3.)

anzugeben. Die Konfigurationsdatei PORT.SYS mu� f�r den Betrieb  mit

2 Ports wie folgt aussehen:

# PORT.SYS for FBB 5.15

#

#Ports TNCs

1     2

#

#Com Interface Adress (Hex) Baud

7   4         0            4800

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode Freq

1   5    7   0      230   2     1     10     00/60   UDYW 144.650

2   5    7   1      230   2     1     10     00/60   UDYW 438.450

TFPCX simuliert 2 TNCs �ber einen virtuellen COM-Port (COM7). Inter-

face  4  steht f�r DRSI, Adresse und Baud werden  ignoriert,  m�ssen

aber  angegeben werden. Die Summe der den Ports zugeordneten  Kan�le

(NbCh) darf nicht gr��er als die Anzahl der vorhandenen TFPCX-Kan�le

(Option  '-CH')  sein. Es wird jeweils nur eine  Datei  INITTNC1.SYS

bzw. MAINT1.SYS verwendet, in der alle n�tigen Parameter einzeln mit

Portangaben  (siehe Abschnitt 8.1.) gesetzt werden.  Der  'P'-Befehl

ist beim TFPCX nicht zur gleichzeitigen Einstellung aller  Parameter

eines Ports benutzbar, wie beim DRSI-TNCTSR-Treiber m�glich. Weitere

Informationen sind der FBB-Dokumentation zu entnehmen.

7.10. MS-Windows, OS/2 u.a.

Das  TFPCX  stellt  beim  Modembetrieb  hohe  Anforderungen  an  die

Reaktionszeiten des Systems auf Interrupts (siehe Anhang 2.), welche

von  Microsoft  Windows 3.x und IBM OS/2 2.0  nicht  erf�llt  werden

(auch wenn es manchem schwer f�llt, das zu aktzeptieren). Aus diesem

Grund  reagiert  das TFPCX mit einer Fehlermeldung, wenn man  es  in

diesen Systemen f�r Modembetrieb starten will.

Mit einer SCC-Karte ist ein Betrieb m�glich. Unter Windows hat  dies

mit 1200 Baud recht gut funktioniert. Allerdings gibt es bei h�heren

Baudraten  auch mit SCC-Karten Probleme. Unter OS/2 lief  das  TFPCX

weniger gut, ich habe es allerdings nur kurz getestet.

Der  KISS-Mode  funktioniert  bei mir mit bis zu  38400  Baud  unter

beiden  Systemen  ohne  Probleme,  da  die  dabei  verwendete   COM-

Schnittstelle von Windows und OS/2 durch Treiber optimal unterst�tzt

wird, was bei den SCC-Karten leider (verst�ndlicherweise) nicht  der

Fall ist.

Bei  anderen  Multitasking-Systemen  d�rften  �hnliche  Verh�ltnisse

herrschen.

8. Betrieb

In  diesem Abschnitt werden wichtige Unterschiede und  Erweiterungen

des TFPCX im  Vergleich zur TNC-Firmware TF 2.3b erl�utert.

8.1. Multiport-Erweiterungen

Die bedeutendste Erweiterung ist sicher die F�higkeit, mehrere Ports

und  damit  Modems und Funkger�te anzusteuern. Wer  nur  einen  Port

verwendet  braucht  sich darum nicht k�mmern und kann  zum  n�chsten

Abschnitt �bergehen.

Die TFPCX-Firmware verwaltet insgesamt 8 Ports, die wohl selten alle

verwendet werden. Auf den nicht benutzten Ports k�nnen aber trotzdem

interne  Connects  laufen. So kann man z.B.  nebenbei  seinen  CTEXT

begutachten,  ohne  damit  andere auf dem  Digi-Einstieg  zu  nerven

(verbreiteter Zeitvertreib).

Jedem  Port ist eine Nummer zugewiesen (0-7), wobei die  Reihenfolge

von der Nutzung der Option '-P' beim Start von TFPCX abh�ngt.  Diese

Portnummer wird vom TFPCX bei Link-Status-Meldungen, im Monitor  und

bei  bestimmten Befehlen ('C', 'L' und 'S') angezeigt, so  da�  eine

eindeutige Zuordnung m�glich ist. Die Anzeige erfolgt nur, wenn beim

Start von TFPCX die Option '-DR', '-DX' oder '-DM' angegeben wird.

Beispiel:

1:fm DG0FT to DB0BLN ctl SABM+

1:fm DB0BLN to DG0FT ctl UA-

CONNECTED to 1:DB0BLN

Das genaue Format der Meldungen findet man im Anhang 4.2. An welcher

Stelle  die Portnummer auf dem Bildschirm erscheint, h�ngt  von  der

Art der Meldung und vom Terminalprogramm ab.

Bei  einigen Firmware-Befehlen (siehe Abschnitt 8.2. und Anhang  1.)

besteht   die  M�glichkeit,  durch   Angabe  der  Portnummer   Port-

spezifische  Parameter  einzustellen  oder eine  Station  auf  einem

bestimmten Port zu connecten.

Befehlsformat:

<Befehl> <Port>:[Parameter]

<Port>  ist  eine  Ziffer zwischen 0 und 7, vor dem  ':'  darf  kein

Leerzeichen stehen.

Beispiele:

C 1:DB0BLN

T 2:15

Wenn  kein  Port  angegeben  wird,  der  Befehl  aber  diese  Angabe

ben�tigt,  wird  entweder  der Port verwendet, auf  dem  der  gerade

aktive  Kanal connectet ist, oder der auf dem  Monitor-Kanal  einge-

stellte Unproto-Port. Es gibt jedoch Hostmode-Terminalprogramme, die

manche  Befehle nicht an den Kanal schicken, auf dem sie  eingegeben

wurden,  und damit diese Portzuordnung unterlaufen. Im  Zweifelsfall

deshalb immer die Portnummer angeben.

Die Parametereinstellung erfolgt meist in den  Konfigurationsdateien

der Terminalprogramme und mu� dort f�r jeden Port einzeln geschehen.

Die  Datei  TFPCX.INI ist ein Beispiel daf�r und kann,  nachdem  man

seine   pers�nlichen   Daten  eingetragen  hat,  auch   direkt   zur

Initialisierung verwendet werden (Option '-F', Abschnitt 6.2.3.).

Eingehende  Connects werden normalerweise unabh�ngig vom Port  immer

dem  n�chsten freien Kanal zugewiesen, auf dem das  passende  MYCALL

eingestellt  ist. Mit dem Befehl '@PO' (siehe Abschnitt  8.2.)  kann

man aber bei Bedarf eine feste Portzuordnung vornehmen.

8.2. Besonderheiten von Befehlen

Es  gibt eine Reihe von Befehlen, die mit der ESC-Taste  eingeleitet

und bei ENTER ausgef�hrt werden (siehe Anhang 1.). Die Befehle  'A',

'H', 'K', 'Z', '@F' und '@K' der TF 2.3b existieren nicht.

Die Parameter 'B', 'O', 'P', 'T', 'W', 'X', '@C', '@D', '@T2', '@T4'

und '@TA' werden f�r jeden Port extra eingestellt.

Die  internen Timer arbeiten nur mit einer Genauigkeit von +/-  20ms

bzw.  60ms, wenn nur KISS oder die OptoPcScc-Karte  ohne  Timer-Port

verwendet  wird, was bei der Einstellung einiger  Parameter  wichtig

sein  kann. Bei TXTAIL (Befehl '@TA') wird diese Ungenauigkeit  aber

automatisch ber�cksichtigt.

Nun zu den einzelnen Befehlen:

C  Connect

Bei  mehreren Connects mit der selben Station wird der  eigene  SSID

automatisch  bis  maximal  15 erh�ht, wenn  der  eingestellte  schon

verwendet  wird.  Allerdings bleibt das dem  Terminalprogramm  evtl.

verborgen und es zeigt den falschen SSID an.

Der  C-Befehl  kann  eine zus�tzliche  Portangabe  enthalten.  Fehlt

diese,  wird  sie  der Link-Liste (siehe '@L')  entnommen  oder  der

Unproto-Port  verwendet,  falls kein  passender  Eintrag  existiert.

Wurde mit dem Befehl '@PO' eine Portzuordnung vorgenommen, dann gilt

der  dem Kanal zugeordnete Port als Default-Port. Auf  dem  Monitor-

Kanal  wird mit der Portangabe der Unproto-Port ausgew�hlt, auf  dem

die UI-Frames gesendet werden (Default 0).

Beispiele:

C 1:DB0BLN                  DB0BLN auf Port 1 connecten

C 2:TEST \ Monitor-Kanal    Unproto-Port 2 und Unproto-ID setzen

C 2:     /                  nur Unproto-Port 2 setzen

F  Frack

Der Frack-Parameter kann alternativ in Sekunden- oder 10ms-Einheiten

eingegeben  werden.  Werte  kleiner 16 werden in  die  neue  Einheit

(10ms) umgerechnet.

O  MAXFRAME

MAXFRAME  wird  je Port und je Verbindung  einzeln  verwaltet.  Beim

Connect wird der Wert des jeweiligen Ports der Verbindung zugewiesen

und  kann dann f�r diesen Connect unabh�ngig (von  anderen  Connects

auf dem gleichen Port) eingestellt werden.

Das 'dynamische' MAXFRAME der TF 2.3b wurde entfernt.

P  P-Persistance

Hier  wird  auch bei DAMA-Betrieb der non-DAMA-Wert  angezeigt  aber

P=255 benutzt.

Wenn  der angegebene Parameter zwischen 0 und 7 liegt  (Portnummer),

wird nun nicht mehr der P-Wert neu gesetzt, sondern einige Parameter

dieses Ports in der Form

<Port> R P W F O N @T2 @T3 T <Baud> @D

angezeigt.  Diese Parameterabfrage mu�te  aus  Kompatiblit�tsgr�nden

zum  DRSI-TNCTSR-Treiber eingebaut werden, da sie von  SP  verwendet

wird. <Baud> ist die eingestellte Baudrate im 'Klartext', nicht  wie

beim TNCTSR nur eine zugeordnete Ziffer.

Der  DRSI-Treiber  verwendet  diesen  Befehl  auch  zum  Setzen  der

Parameter,  was  aber  hier nicht funktioniert.  Werden  hinter  der

Portnummer weitere Werte angegeben, ignoriert das TFPCX den gesamten

Befehl.

QRES  Reset

QRES  setzt  das  TFPCX lediglich in den  Terminalmode  zur�ck  (wie

'JHOST0')  und f�hrt keinen RESET des Rechners durch. Dieser  Befehl

war notwendig, da SP ihn beim DRSI-Befehl 'HB' generiert.

U  Unattended Mode (CTEXT)

Dieser  Befehl ist vor allem f�r den Terminalmode wichtig. Bei  'U0'

werden Linkstatus-Meldungen sofort ausgegeben, auch wenn gerade  ein

anderer  Kanal aktiv ist. Bei 'U1' erscheinen diese  Meldungen  erst

dann, wenn der entsprechende Kanal mit dem 'S'-Befehl aktiviert wird

und  beim  Connect  von au�en wird ein  zus�tzlich  angebbarer  Text

gesendet.

Die Standardeinstellung 'U2' verh�lt sich wie 'U1', erm�glicht  aber

au�erdem  einen  Disconnect  durch die connectete  Station  mit  dem

Remote-Kommando '//Q' (oder '//q'). Dabei mu� das Kommando am Anfang

eines Frames stehen.

Der Unattended Mode kann auch eingeschaltet werden, wenn kein  CTEXT

definiert  ist.  Im Hostmode wirkt sich dieser Befehl  nur  auf  den

CTEXT aus.

@C  DCD-Bearbeitung

TFPCX hat eine Soft-DCD (programmierte Rauschsperre). Bei  langsamen

Funkger�ten kann man den Squelch des Empf�ngers v�llig offen  lassen

und  TFPCX  entscheidet selbst, ob gerade  ein  PR-Signal  empfangen

wird.

Die Soft-DCD wird durch den Befehl  '@C' gesteuert, mit dem man  die

Ansprechschwelle  einstellt. Als Parameter wird eine Zahl von 0  bis

63 angegeben. Bei '@C0' ist die Soft-DCD ausgeschaltet (Default) bei

allen anderen Werten ist sie aktiviert. Je gr��er der Parameter ist,

je  st�rker  ist  die  Soft-DCD  angezogen.  Zur  Erleichterung  des

Abgleichs dient die DCD-Anzeige (siehe Option '-C'). Bei zu  kleinen

Werten flackert die DCD-Anzeige, bei zu gro�en Werten werden Signale

nicht  mehr richtig und zu langsam erkannt. Am besten den  Parameter

so  lange erh�hen und nebenbei QRG abh�ren, bis die Anzeige  stimmt.

Dabei  mu� man eventuell einen Kompromi� finden. Ein  Richtwert  ist

'@C25'.

Bei  SCC-Ports ist ein Abgleich nicht unbedingt  erforderlich,  alle

Werte  gr��er  0 aktivieren die Soft-DCD und sind  f�r  den  Betrieb

gleichbedeutend.  Mich  hat  allerdings das  st�ndige  Flackern  der

Anzeige  gest�rt,  und so gibt es die M�glichkeit, auch  hier  einen

Abgleich vorzunehmen, der sich aber nur auf die Anzeige auswirkt.

WICHTIG!

Die Soft-DCD erkennt nur PR-Signale der gleichen Baudrate. Auf Digi-

Einstiegen  mit  mehreren Geschwindigkeiten darf sie  deshalb  nicht

benutzt werden.

Bei  KISS  �bernimmt der TNC die DCD-Bearbeitung und  dieser  Befehl

bestimmt  lediglich die Zeit (in 10ms-Einheiten), nach der  die  RX-

Anzeige verlischt, wenn kein weiteres Byte vom TNC empfangen wird.

@L  Linkliste

Mit diesem Befehl wird die interne Linkliste verwaltet, mit der  man

maximal 8 Rufzeichen (mit SSID) einen best. Port zuordnen kann.  Die

Liste  wird beim Digipeating (Befehl 'R') verwendet, um den Port  zu

ermitteln,  auf dem der zu digipeatende Frame gesendet werden  soll.

Ist  dort kein passender Eintrag vorhanden, wird der Frame  auf  dem

gleichen Port ausgesendet, auf dem er empfangen wurde.

Syntax:

@L <Port>:<Call> <Port>:<Call> ...

Beispiel:

@L 0:DB0BLN 1:DB0BLO

Mit '@L-' wird die Linkliste gel�scht und '@L' ohne Parameter  zeigt

die Eintr�ge an.

Beim Crossband-Digipeating mu� sowohl das Zielcall als auch das Call

des  Absenders in der Linkliste eingetragen sein, da die  Verbindung

sonst nur in einer Richtung funktioniert.

@M  Transparent-Modus

Im Terminalmode werden empfangene Steuerzeichen normalerweise  umge-

wandelt  (z.B. Control-Z wird als '^Z' dargestellt). Dadurch  werden

die  Daten  verf�lscht, was den Empfang  von  BIN-Dateien  unm�glich

macht.

Mit  dem Befehl '@M1' wird ein Modus aktiviert, bei dem  alle  Daten

ohne  Ver�nderung  (transparent) an das  Terminalprogramm  �bergeben

werden, womit nun auch der BIN-Empfang m�glich ist.

Im Gegensatz zur Original-TF 2.4 wirkt sich dieser Befehl nicht  auf

die  7/8-Bit-Wandlung  aus.  Das TFPCX verwendet immer  den  8  Bit-

Zeichensatz.

@PO  Portzuordnung

Mit  diesem  Befehl kann man f�r jeden Kanal festlegen,  ob  er  von

allen,  nur von einem bestimmten oder von keinem Port aus  connectet

werden kann. Wurde einem Kanal ein bestimmter Port zugewiesen,  gilt

dieser auch als Default-Port beim 'C'-Befehl.

Als Parameter wird eine Zeichenkette �bergeben, wobei das 1. Zeichen

zu  Kanal  1 geh�rt, das 2. Zeichen zu Kanal 2 usw. Bei  10  Kan�len

besteht  die Zeichenkette also im Normalfall aus 10 Zeichen.  Werden

weniger  Zeichen  angegeben,  bleibt die  Zuordnung  der  restlichen

Kan�le   unver�ndert,  ist  die  Zeichenkette  l�nger,  werden   die

�berfl�ssigen Zeichen ignoriert. Folgende Zeichen sind m�glich:

'0' bis '7'  Connect nur von einem Port m�glich (Portnummer)

'*'          Connect von allen Ports m�glich

'-'          kein Connect von au�en m�glich

Beispiele:

@PO 0000011111*****-----

Die  Kan�le 1-5 sind nur von Port 0 connectbar, die Kan�le 6-10  nur

von Port 1, die Kan�le 11-15 sind von allen Ports aus erreichbar und

die  Kan�le  16-20 sind �berhaupt nicht connectbar  und  werden  f�r

Connects nach au�en freigehalten.

@PO **********

Alle  Kan�le k�nnen von allen Ports connectet werden. Dies  ist  die

Standardeinstellung und ist kompatibel zu fr�heren TFPCX-Versionen.

Eingehende  Connects werden dem untersten freien  Kanal  zugewiesen,

auf  dem  das passende MYCALL eingestellt ist und dem  entweder  der

Port zugeordnet wurde, von dem der Connect kommt oder der von  allen

Ports connectbar ist ('*'). Gibt es keinen passenden Kanal, wird der

Connect abgewiesen (BUSY).

@ST  Statistik

Mit '@ST <Port>:' werden f�r den angegebenen Port einige  Statistik-

Werte  ausgegeben.  Die Werte gelten f�r alle  Connects  auf  diesem

Port. Bitte beachten, da� die Z�hler nach dem Wert 65535 wieder  auf

0 zur�ckgesetzt werden.

Beispiel:

0 SCC0 TX 87 11 10 RX 547 201 201 ERR 1

^ ^       ^  ^  ^     ^   ^   ^       ^

1)2)      3) 4) 5)    6)  7)  8)      9)

1) Portnummer

2) Schnittstelle ('NULL', wenn interner Port)

3) insgesamt gesendete Frames

4) gesendete I-Frames

5) best�tigte I-Frames (4)-5) ist verloren gegangen)

6) insgesamt empfangene Frames

7) empfangene I-Frames

8) effektiv empfangene I-Frames (7)-8) REJects)

9) aufgetretene Fehler (wird nur bei SCC und KISS angezeigt und nur

wenn nicht 0)

Mit  diesen Werten sind einfache statistische Aussagen  m�glich.  An

die  Portbezeichnung 2) wird bei KISS ein '+' angeh�ngt, wenn  SMACK

aktiviert ist.

Wert 9) bezieht sich bei einem SCC-Port auf die Over- und  Underruns

des  SCC-Controllers, die immer dann auftreten, wenn  nicht  schnell

genug auf Interrupts reagiert wird. Bei KISS f�hren Zeichenverluste,

KISS-Frame-  und CRC-Fehler (bei SMACK) zur Erh�hung dieses  Wertes.

Wenn  die  Fehleranzahl  schnell gr��er wird,  ist  der  Rechner  zu

langsam f�r die verwendete Baudrate oder bei KISS ist die Verbindung

zum TNC nicht in Ordnung.

Mit '@ST <Port>:-' werden die Werte gel�scht.

@T4  T2 bei DAMA

Dieser  Befehl  gibt  den T2-Startwert  f�r  DAMA-Betrieb   an   und

bestimmt  die Zeit, die gewartet wird  bis  ein   empfangener  Frame

best�tigt wird.

@TA  TXTAIL

TXTAIL kann in 10ms-Einheiten eingestellt werden (0-6000), ist  aber

im  Normalfall  unter  Ber�cksichtigung  von  Baudrate  und   Timer-

Ungenauigkeit optimal gesetzt (@TA=4 bei 300 Baud, @TA=1 sonst). Bei

KISS  h�ngt  das  richtige TXTAIL vom TNC  ab,  weshalb  hier  keine

automatische Einstellung erfolgt.

@U  Unproto-Poll

Hiermit  wird festgelegt, ob Unproto-Frames mit  gesetztem  Poll-Bit

ausgesendet werden (Default) oder ohne.

8.3. KISS

Beim  KISS-Betrieb gibt es einige Besonderheiten, auf die an  dieser

Stelle eingegangen wird.

Wenn  das TFPCX gestartet wird, mu� ein zu verwendender TNC  bereits

eingeschaltet  und im KISS-Mode sein. Das TFPCX bietet selbst  keine

M�glichkeit  zur  Aktivierung von KISS. Der  beim  TFPCR  vorhandene

Befehl @K existiert hier nicht. Zum Einschalten des KISS-Modes  kann

man das mitgelieferte Programm KISSINIT benutzen.

TFPCX unterst�tzt die KISS-Erweiterung SMACK (Version 1.0), die  die

Sicherheit  vor �bertragungsfehlern verbessert. SMACK  wird  automa-

tisch aktiviert, wenn das angeschlossene Ger�t dies erlaubt. Mit dem

Befehl  @ST (siehe Abschnitt 8.2.) l��t sich �berpr�fen, in  welchem

Modus  gearbeitet wird (Anzeige bei SMACK z.B. 'COM1+').  SMACK  ist

erst  dann aktiv, wenn mindestens je 1 Frame gesendet und  empfangen

wurde.

Die  Sende-/Empfangsanzeige  bezieht  sich bei KISS  nicht  auf  den

eigentlichen  �bertragungskanal, sondern auf die  serielle  Schnitt-

stelle zum TNC bzw. gekoppelten Rechner.

Zur  Kopplung eines PCs mit einem anderen Rechner  (z.B.  Digipeater

und  Mailbox) ben�tigt man lediglich ein Nullmodem-Kabel. Das  TFPCX

arbeitet  dabei  immer Duplex (Befehl @D hat keine  Bedeutung).  Die

Parameter sind entsprechend einzustellen. Die folgenden Ausf�hrungen

sind vor allem f�r normalen TNC-Betrieb wichtig.

Im  KISS-Mode  hat  das  TFPCX  keine  direkte  Kontrolle  �ber  den

�bertragungskanal,  da der TNC dazwischen geschaltet ist. Das  TFPCX

hat keine M�glichkeit festzustellen, ob die Frequenz  augenblicklich

frei ist und wann zu sendende Frames tats�chlich vom TNC  �bertragen

wurden,  was  zu  unn�tigen Aussendungen  f�hren  kann.  Dabei  sind

insbesondere zwei F�lle interessant:

- Das TFPCX hat einen Frame an den TNC zur Aussendung �bergeben  und

wartet  auf die Best�tigung der anderen Station. Falls  zu  diesem

Zeitpunkt  der Kanal l�ngere Zeit durch eine andere Station  (z.B.

Digi)  belegt  ist, kann der TNC den Frame nicht  senden  und  das

TFPCX nimmt nach einer bestimmten Zeit an, da� der Frame  verloren

gegangen ist und wiederholt ihn, obwohl er noch gar nicht gesendet

wurde. Die Folge ist die unn�tige doppelte Aussendung des Frames.

Die  Zeit  zwischen  Aussendung  eines  Frames  und  Empfang   der

Best�tigung  wird  vom TFPCX gemessen und  daraus  ermittelt,  wie

lange  im Mittel auf die Antwort gewartet werden mu�. Damit  passt

sich  diese  Zeit der Kanalbelegung an  und  derartige  Dopplungen

sollten nur selten auftreten. Durch �ndern des Parameters @A3 kann

man die Verz�gerung bei Bedarf beeinflussen.

- Wenn hintereinander mehrere Frames empfangen werden, k�nnen  diese

normalerweise  durch einen einzigen Frame best�tigt werden.  Dabei

ergibt  sich  die Frage, wann das TFPCX davon ausgehen  kann,  da�

kein  weiterer  Frame folgt und die Best�tigung  generiert  werden

kann.  Beim  seriellen  Modem oder einer  SCC-Karte  wird  einfach

solange gewartet, bis die Gegenstation ihre Aussendung beendet hat

und der �bertragungskanal frei ist.

Bei KISS ist dieses Vorgehen nicht m�glich. Hier ist die  richtige

Einstellung des Parameters @T2 besonders wichtig. Er bestimmt  die

Zeit,  die  nach  Empfang eines Frames gewartet  wird,  bevor  ein

Best�tigungsframe erzeugt wird. Wenn vor Ablauf dieser Verz�gerung

ein  weiterer Frame eintrifft, beginnt die Zeitmessung  von  vorn.

Der  Timer  sollte  erst ablaufen, wenn  kein  Frame  mehr  folgt,

wodurch alle empfangenen Frames zusammen best�tigt werden. Ist @T2

zu  kurz eingestellt, werden unn�tigerweise mehrere  Best�tigungen

gesendet.

Welchen  Wert mu� @T2 nun erhalten? Die  eingestellte  Verz�gerung

mu�  etwas gr��er als die maximale Sendedauer f�r einen Frame  der

Gegenstation sein. In Abh�ngigkeit von der Modem-Baudrate kann man

folgende Richtwerte angeben:

Baud  @T2

1200  250

2400  150  (Default)

4800  100

9600   50

Diese Angaben gelten f�r Frames mit 256 Datenbytes und sind  recht

gro�z�gig gew�hlt. Wer mit den Werten experimentieren will, sollte

dabei im Monitor beobachten, ob beim Empfang  aufeinanderfolgender

Frames,  jeder  Frame einzeln mit einem RR-Frame  best�tigt  wird.

Falls das nur sehr selten auftritt, ist es aber auch aktzeptabel.

WICHTIG!

Der  Default-Wert @T2=150 ist f�r 1200 Baud-Betrieb zu kurz.  Hier

sollte unbedingt eine gr��ere Verz�gerung eingestellt werden.

Bei  DAMA wird anstelle von @T2 der Parameter @T4  verwendet.  Die

Standard-Einstellung  @T4=1 ist f�r KISS nicht zu  empfehlen.  F�r

DAMA gelten ebenfalls die genannten Richtwerte.

8.4. DAMA

Sobald  eine Verbindung zu einem DAMA-Master  (Digipeater)  besteht,

sendet  das  TFPCX  nur noch dann, wenn es einen  Frame  vom  Master

empf�ngt, dann allerdings alle anstehenden Frames auf allen Kan�len.

Der DAMA-Slave wird jeweils nur f�r den Port aktiviert, auf dem  die

Verbindung  zum Master besteht. Die Connects, die �ber  die  anderen

Ports laufen arbeiten ganz normal ohne DAMA.

Es  ist nicht notwendig, f�r DAMA spezielle Parameter  einzustellen.

Damit  ist  alternativer Betrieb problemlos m�glich.  Mit  dem  'B'-

Befehl  kann man ermitteln, ob DAMA eingeschaltet (Wert in  Klammern

gr��er 0). Die vom DAMA-Master empfangenen Frames (nicht die  selbst

gesendeten) erhalten im Monitor den Zusatz '[DAMA]'.

Bei dieser Version erfolgte eine �nderung im DAMA-Slave, wodurch die

bekannten Meckermeldungen von TheNetNode-Digis bei Multiconnect  nun

kaum  noch  auftreten sollten, was ich jedoch  selbst  nicht  testen

konnte.

ANHANG

1. Befehls�bersicht

Befehl        Parameter       Beschreibung

------        ---------       ------------

* B (120)       0             DAMA-Einschaltung blockiert

1-600          DAMA-Timeout-Zeit (Sekunden)

* C            Call ...       Connect-Weg (Kanal 0: unproto)

D                           Disconnect

E (1)         0             kein Echo f�r eingegebene Zeichen

1             Echo f�r eingegebene Zeichen

F (250)      1-15           Startwert f�r T1 (Sekunden)

16-65535        Startwert f�r SRTT (10ms)

G            [0]            Information im Hostmode holen

[1]            Status im Hostmode holen

I            Call           eigenes Rufzeichen

JHOST (0)     0             Terminalmode eingeschalten

1             Hostmode eingeschalten

L           [0-10]          Statusanzeige f�r die Kan�le

M (N)       NIUSC+-         Monitor-Betriebsart

N (20)       0-127          Anzahl der Versuche (0 = unendlich)

* O (2)        1-7            Anzahl der unbest�tigten Pakete

* P (32)       0-7            Parameterabfrage f�r angegebenen Port

8-255          P-Persistenz Wert f�r non-DAMA

QRES                        R�cksetzen in Terminalmode

R (1)         0             Digipeater ausgeschaltet

1             Digipeater eingeschaltet

S (0)        0-10           Kanal-Nummer (0 = unproto)

* T (25)       0-127          Wartezeit von PTT ein bis Daten (10ms)

U (2)        0 [Text]       Connecttext unterdr�cken

1 [Text]       Connecttext aktiv

2 [Text]       Connecttext und Remote-//Quit aktiv

V (2)         1             Protokoll Version 1

2             Protokoll Version 2

* W (10)       0-127          Zeitschlitz f�r P-Persistenz (10ms)

* X (1)         0             PTT f�r Sender unterdr�ckt

1             PTT f�r Sender freigegeben

Y (10)       0-10           Maximale Anzahl von Verbindungen

@A1 (7)      0-65535        SRTT-Gl�ttung, wenn RTT steigt

(SRTT'=(A1*SRTT+RTT)/(A1+1))

@A2 (15)     0-65535        SRTT-Gl�ttung, wenn RTT f�llt

(SRTT'=(A2*SRTT+RTT)/(A2+1))

@A3 (3)      2-16           Faktor f�r T1 (T1=A3*SRTT)

@B                          Zeigt Anzahl der freien Puffer

* @C (0)        0             Software-DCD aus

1-63           Schwellwert f�r Software-DCD

* @D (0)        0             Full duplex ausgeschaltet

1             Full duplex eingeschaltet

@I (80)       0             IPOLL aus

1-256          maximale L�nge eines IPOLL-Frames

@L           Port:Call ...  Linkliste eingeben (max. 8 Eintr�ge)

'-'            Linkliste l�schen

@M (0)        0             Umwandlung empfangener Steuerzeichen

1             Transparent-Modus bei Empfang

@PO ('*')    cccccccccc     Portzuordnung (je Kanal ein Zeichen)

c = '0'-'7'    Connect nur von Port c m�glich

'*'        Connect von allen Ports m�glich

'-'        kein Connect von au�en m�glich

@S                          Momentaner Link-Status

* @ST                         Statusanzeige je Port

'-'            Statusz�hler r�cksetzen

* @T2 (150)    0-65535        Timer T2 (10ms)

@T3 (30000)  0-65535        Timer T3 (10ms)

* @T4 (1)      0-65535        Timer T2 bei DAMA (10ms)

* @TA (1/4)    0-6000         Zeit von Frameende bis PTT aus (10ms)

@U  (1)       0             Unproto-Frames ohne Poll

1             Unproto-Frames mit Poll

@V  (0)       0             Rufzeichencheck abgeschaltet

1             Rufzeichencheck eingeschaltet

*   Parameter <Port>: m�glich

[]  optionale Parameter

()  Standardeinstellungen

... mehrere Parameter m�glich

2. Fehlerbehebung (Modembetrieb)

Bei  Problemen  sollte man zun�chst mal �berlegen, woran  es  liegen

k�nnte. Neben dem TFPCX kommen daf�r auch das Terminalprogramm,  das

Modem, die SCC-Karte oder die HF-Technik in Frage.

Dieser Abschnitt gilt vor allem f�r den Modembetrieb.

Das  TFPCX stellt an den verwendeten Rechner h�herere  Anforderungen

als  ein  normaler  TNC. Werden diese nicht  erf�llt,  kommt  es  zu

Problemen. Zum Verst�ndnis m�chte ich erl�utern, wie das TFPCX  beim

Empfangen und Senden arbeitet.

Beim Packet Radio werden die Daten seriell und synchron  �bertragen.

Die  serielle Schnittstelle kann normalerweise nur asynchrone  Daten

mit Start- und Stopbits verarbeiten, beim Packet Radio gibt es diese

nicht. Damit ist die Schnittstelle auch nicht im herk�mmlichen Sinne

verwendbar.  Das  TFPCX  mu�  sich deshalb  um  jedes  einzelne  Bit

k�mmern,  die  serielle  Schnittstelle wird nur  als  simples  Latch

benutzt, um jeweils ein Bit zu puffern.

Damit  das TFPCX die Daten im vorgegebenen Zeitraster von z.B.  1200

Bit/s  verarbeiten  kann, ben�tigt es ein genaues  Zeitnormal.  Beim

Senden  reichen  daf�r  1200  Takte/s, f�r  den  Empfang  sind  beim

verwendeten  Verfahren  aber 3600 Takte/s erforderlich,  damit  eine

st�ndige  Synchronisierung zum empfangenen Signal m�glich  ist.  Das

TFPCX benutzt dazu eine programmierte PLL. Die Modem-RX-Datenleitung

wird  in  jeder  Bitzeit  3  mal  abgetastet,  ob  eine  Flanke   im

empfangenen Signal auftrat. Im Idealfall d�rfte eine Flanke nur  bei

jedem   3.   Abtasten  auftreten,  durch  Schwankungen   im   Signal

'verrutscht'  aber dieses Raster von Zeit zu Zeit. Die  Richtung  in

der das Signal aus dem Raster l�uft kann durch den dreimaligen  Test

erkannt und ausgeglichen werden.

Ich habe als Zeitgeber den in jedem PC enthaltenen Timer-IC benutzt,

der  auch f�r die Uhrzeit zust�ndig ist. Der Timer l�st  3600  mal/s

einen Interrupt (Unterrechung des laufenden Programms) aus, was dann

zum  Aufruf  einer  bestimmten Routine f�hrt, die  f�r  Empfang  und

Senden  zust�ndig  ist.  Es ist klar, da�  diese  Routine  nur  dann

richtig arbeiten kann, wenn sie auch im vorgegebenen Raster  st�ndig

ohne gr��ere Verz�gerungen aufgerufen wird.

Wenn man das TFPCX mit einem angeschlossenen TNC vergleicht,  ergibt

sich  bei der gleichen Baudrate etwa eine 30-fache Belastung,  macht

bei 1200 Baud Modembetrieb eine Baudrate von 36000 zwischen TNC  und

Rechner,  womit viele PCs schon Probleme haben. Es ist  deshalb  ein

gro�er Unterschied, ob man einen TNC oder das TFPCX benutzt.

2.1. Sende- und Empfangsprobleme

Der  verwendete Rechner mu� zuerst �berhaupt in der Lage  sein,  die

angesprochene  Zahl  von Interrupts zu verkraften.  Bei  �berlastung

verlangsamt  sich  das  System  extrem oder  st�rzt  sogar  ab.  Aus

Erfahrungen kann man etwa folgende Tabelle angeben (ohne Gew�hr):

PC    XT   XT   286  386

MHz   5    8    12   20

Baud

300  *    *    *    *

1200  ?    ?    *    *

2400  -    ?    *    *

4800  -    -    ?    *

*  Betrieb m�glich

?  Betrieb eventuell m�glich (mit Einschr�nkungen)

-  Betrieb unm�glich

Es gibt aber auch immer wieder Probleme mit Rechnern, die eigentlich

schnell  genug sind. Es handelt sich dabei vor allem  um  unsicheren

Empfang,  der h�ufige REJects zur Folge hat, was dann zur  st�ndigen

Wiederholung  von  Frames  f�hrt.  Die  Ursache  daf�r  sind   meist

bestimmte  residente Programme, Treiber  und  Hardwareerweiterungen,

die  l�ngere Zeit verhindern, da� Interrupts auftreten k�nnen.  Wenn

dies,  w�hrend ein Frame empfangen wird, nur einmal fuer  ca.  200�s

passiert,  wird  dieses Packet verloren gehen. Falls  man  derartige

Probleme hat, sollte man das TFPCX mal mit der Option '-D'  starten.

Treten w�hrend des Betriebes Unterbrechungen des h�rbaren Tones auf,

deutet dies auf den genannten Aspekt hin.

H�ufige Problemquellen:

- Verwenden  des  Extended  (XMS) oder  Expanded  Memory  (EMS)  als

Pufferspeicher f�r Terminalprogramme (z.B. SP, GP) und Disk-Caches

(vor allem auf 286ern)

Als  Abhilfe  mu� man verhindern, da� auf  diesen  Speicher  zuge-

griffen  wird, solange mit dem TFPCX gearbeitet wird. Bei SP  darf

man  dazu  nicht  die SPO.EXE und  das  XMS-Swapping  ('SWP=1'  in

CONFIG.SP) verwenden. GP sollte mit der Option '/NOXMS'  gestartet

werden. Den Disk-Cache kann man evtl. trotzdem verwenden, wenn die

Option '-ND' angegeben wird (siehe Abschnitt 6.2.3.).

- Treiber,  die das Hochladen von residenten Programmen  erm�glichen

(z.B. EMM386)

Reicht es nicht aus, wenn man die Ma�nahmen aus dem vorigen Absatz

ber�cksichtigt, mu� auf den EMM386-Treiber evtl. v�llig verzichtet

werden, solange man mit dem TFPCX arbeitet.

- langsame Tastatur-Treiber (KEYB)

Wenn immer dann Frames verloren gehen, wenn man eine Taste dr�ckt,

sollte  man mal einen anderen Tastaturtreiber  ausprobieren  (z.B.

CKEYGR.COM von der SP-Disk)

- VGA-Karten und HD-Controller

Manche  VGA-Karten sperren vor allem im Grafikmodus  (GP)  l�ngere

Zeit den Interrupt. Mir wurde auch berichtet, da� es HD-Controller

gibt, die Probleme verursachen, wenn man den Controller entfernte,

lief  alles  einwandfrei. Hier f�llt es schwer,  ein  praktikables

Rezept   anzugeben.  Man  sollte  es  vielleicht  mal  mit   einem

Terminalprogramm  versuchen, da� keine Grafik verwendet  bzw.  bei

Problemen  mit  Diskzugriffen  die  Option  '-ND'  verwenden,  die

allerdings gew�hnungsbed�rftig ist (siehe Abschnitt 6.2.3.).

Manchmal  sind  doch  gewisse Kompromisse n�tig, um  mit  dem  TFPCX

arbeiten  zu  k�nnen, wer diese nicht eingehen will, mu�  halt  aufs

TFPCX verzichten. Wer sich wundert, warum das TFPCX pl�tzlich  nicht

mehr  geht,  sollte  mal nachdenken, ob er  vielleicht  einen  neuen

Treiber  geladen oder etwas anderes ver�ndert hat. Was ich auf  alle

F�lle  nicht  will  ist,  da� jemand mit  dem  TFPCX  unn�tig  Digi-

Einstiege belastet, weil er jeden Frame erst beim 3. mal h�rt.

2.2. Probleme mit anderen Programmen

W�hrend  das  TFPCX  aktiv ist, d�rfen  keine  Programme  aufgerufen

werden, die sich am vom TFPCX benutzten Timer vergreifen. Wird  dies

doch getan, kann das System abst�rzen, sich extrem verlangsamen oder

die Systemuhr geht falsch. Zu diesen Programmen z�hlen z.B.:

- MS-Word 5.0 und 5.5

- EDIT von MS-DOS 5.0

- manche Mousetreiber

Bei folgenden Programmen traten ebenfalls Probleme auf, deren genaue

Ursache unbekannt ist:

- Tastaturtreiber von DR-DOS 6.0 (Tastatur h�ngt), anderen Treiber

(z.B. CKEYGR.COM, der mal mit SP vertrieben wurde) verwenden

- Microsoft Mousetreiber (MOUSE.COM), Abhilfe durch anderen Treiber

- IBM VCPI.SYS-Treiber (bei Notebooks verwendet), Entfernen des

Treibers behebt evtl. das Problem

2.3. Hardwareprobleme

Es  gibt einige PCs (vor allem Laptops), die keine  voll  kompatible

serielle Schnittstelle haben. Obwohl die Anforderungen hier nicht so

hoch  sind wie beim BayCom, kann es bei gr��eren  Abweichungen  auch

mit dem TFPCX auf solchen Rechnern Probleme geben. Oftmals geht zwar

der Empfang, nur das Senden klappt nicht. Bisher habe ich derartiges

von folgenden Rechnern geh�rt:

- Toshiba 1000XE

- NEC Multispeed

- Olivetti M24

Beim  TFPCX  gibt  es  die M�glichkeit,  das  Modem  �ber  die  LPT-

Schnittstelle anzuschlie�en, was als Ausweg denkbar ist.

Laptops und Notebooks unterst�tzen meist verschiedene Stromsparmodi,

die  dem TFPCX nach einer bestimmten Zeit ohne Tastendruck  die  be-

n�tigte Rechenleistung entziehen. Bei diesen Rechnern (z.B. Olivetti

Quaderno)  ist es oftmals n�tig, das Powermanagment  (besonders  die

Absenkung des Prozessortaktes) zu deaktivieren.

3. Hardwareanschlu�

3.1. Serielle Modems

BayCom-kompatible  Modems k�nnen ohne �nderung verwendet werden.  In

seltenen F�llen gibt es Probleme durch die stabilere Stromversorgung

beim  TFPCX  im  Vergleich zum BayCom. Hier  liegt  die  TXD-Leitung

statisch  auf  etwa +12V, w�hrend BayCom ein Taktsignal  auf  dieser

Leitung  liefert. Dadurch liegt die Versorgungsspannung  des  Modems

etwas h�her und der Spannungteiler an Pin 7 des TCM3105 liefert eine

vom   Idealwert  abweichende  Spannung.  In  diesem  Fall  ist   ein

Neuabgleich   des   Spannungsteilers  erforderlich   (siehe   Modem-

Dokumentation).

Zus�tzlich  besteht  noch  die  M�glichkeit,  ein  Modem  (z.B.  vom

DigiCom)  �ber eine LPT-Schnittstelle anzuschlie�en. Dabei werden  6

Datenleitungen  statisch  auf ca. 5V geschaltet, was  eventuell  zur

Stromversorgung  des  Modems verwendet werden  kann  (Benutzung  auf

eigene Gefahr).

Hier die Anschlu�belegung der Modem-Schnittstellen:

COM-Port

Signal   25pol.  9pol.  Bedeutung

DTR      20      4      Sendedaten +/- 12V

RTS      4       7      PTT, High aktiv, -12V=RX, +12V=TX

CTS      5       8      Empfangsdaten

GND      7       5      Masse

TXD      2       3      +12V f�r BayCom-Modem

LPT-Port

Signal   25pol.         Bedeutung

DATA1-6  2-7            statisch ca. 5V f�r Modem

DATA7    8              Sendedaten, TTL-Pegel

DATA8    9              PTT, High aktiv, 0V=RX, 5V=TX

BUSY     11             Empfangdaten

GND      18-25          Masse

Auch  Modems  mit  dem AM7911 k�nnen  verwendet  werden.  Daf�r  mu�

eventuell der TXTAIL-Parameter (Befehl @TA) etwas vergr��ert werden.

Ich  will hier noch darauf hinweisen, da� man f�r  andere  Baudraten

auch   andere  Modems  braucht.  Eventuell  sind  auch  nur   kleine

�nderungen erforderlich (Quarz tauschen).

3.2. BayCom-USCC-Karte

Die   Anschlu�belegung   der   USCC-Karte   mu�   der    zugeh�rigen

Dokumentation  entnommen werden. Hier wird nur die Nummerierung  der

Ports  und  die Standardeinstellungen f�r  Modem-Taktversorgung  und

Baudrate aufgef�hrt:

Port  SCC  Modem-Takt   Baud  Modem

SCC0  1A   Softclock    1200  AFSK (TCM3105)

SCC1  1B   Softclock    1200  AFSK (AM7911)

SCC2  2A   Disable      9600  Extern

SCC3  2B   DF9IC-Modem  9600  FSK  (DF9IC)

Der  zweite  SCC-Controller (Z8530) mu�  nicht  unbedingt  vorhanden

sein, wenn die entsprechenden Kan�le nicht benutzt werden, der erste

Controller  ist  jedoch immer notwendig. Damit kann jetzt  auch  die

9k6-USCC-Karte verwendet werden (Option -PUSCC:<Base>:<IRQ>:31).

Die n�chste Tabelle gibt nochmal die genauen Taktquellen f�r Empfang

(RxC)  und Senden (TxC) und den Kodierungsmode an. Die erste  Spalte

enth�lt  die bei der Option -PUSCC anzugebende Ziffer,  die  letzten

geben die �quvivalenten Werte f�r die Parameter CARRIER und  HENNING

beim BayCom an. Soft-DCD und Duplex-Betrieb wird mit den Befehlen @C

und @D eingeschaltet.

-P              RxC  TxC  Mode CARRIER HENNING

1 Softclock    DPLL BRG  NRZI   0/1      0

2 Hardclock    DPLL RTxC NRZI   2-4      0

3 DF9IC-Modem  TRxC RTxC NRZ    1-4      1

BRG   Baudratengenerator \ im SCC-Controller

DPLL  Digitale PLL       / enthalten

RTxC                     \ Anschl�sse des

TRxC                     / SCC-Controllers

Bei  einigen  USCC-Karten gibt es  vermutlich  Timing-Probleme  beim

Zugriff  auf  den  Datenport der SCC-Controller.  Beim  TFPCX  v2.00

wurden   dadurch  vereinzelt  sinnlose  Daten  gesendet.  Nach   dem

Herabsetzen  des  Bustaktes bzw. dem  Austausch  der  SCC-Controller

durch  Original-ZILOG-Typen  lie�en  sich  diese  Effekte  teilweise

beseitigen.  Das TFPCX gibt nun die Sendedaten nicht mehr  �ber  den

Datenport  aus,  wie  das beim BayCom ebenfalls  gemacht  wird.  Ich

hoffe, da� diese Probleme damit nicht mehr auftreten.

4. Informationen f�r Softwareentwickler

4.1. Programm-Interface

Die  Kommunikation zum TFPCX erfolgt �ber einen  Software-Interrupt.

Es  existieren  verschiedene Unterfunktionen, die �ber den  Wert  im

Register  AH   beim Aufruf selektiert werden.  Eventuelle  Parameter

werden  in AL �bergeben. AX enth�lt bei R�ckkehr das  Ergebnis  oder

0xFFFF, wenn eine nicht existierende Funktion ausgew�hlt wurde. Alle

zur Eingabe bereitstehenden Zeichen sollten eingelesen werden, bevor

die   n�chste  Ausgabe  gemacht  wird.  Das  TFPCX   unterst�tzt   2

verschiedene Interfaces, die sich nur wenig unterscheiden.

4.1.1. TFPC-Interface

Unterfunktionen:

AH = 1  Abfrage, ob ein Zeichen zur Eingabe bereit steht

R�ckgabe:   AX = 0  kein Zeichen bereit

AX = 1  Zeichen zur Eingabe bereit

AH = 2  Zeicheneingabe (nur aufrufen, wenn Funktion 1 mitgeteilt

hat, da� ein Zeichen zur Verf�gung steht)

R�ckgabe:   AL      Zeichenkode

AH = 3  Ausgabe eines Zeichens

Parameter:  AL      auszugebendes Zeichen

Drei  Bytes nach dem Einsprung in die TFPCX-Interrupt-Routine  steht

der  Kennungsstring  'N5NX', anhand dessen  der  benutzte  Interrupt

ermittelt kann.

4.1.2. DRSI-Interface

Die  Implementierung im TFPCX erfolgte anhand von SP, da  mir  weder

eine  Beschreibung  noch  der TNCTSR-Treiber  selbst  zur  Verf�gung

stand.  Ich  konnte mich deshalb nur an  der  Funktionsf�higkeit  im

Zusammenhang  von  SP orientieren, Abweichungen  vom  Original  sind

m�glich.

Unterfunktionen:

AH = 0  Eingabe eines Zeichens

R�ckgabe:   AH = 0  kein Zeichen zur Eingabe bereit

AH = 1  Zeichen zur Eingabe bereit

AL      Zeichenkode (nur wenn AH = 1)

AH = 1  Ausgabe eines Zeichens

Parameter:  AL      auszugebendes Zeichen

R�ckgabe:   AH = 0  kein Zeichen zur Eingabe bereit (nur zur

Kompatibilit�t mit TNCTSR-Treiber)

Die Interrupt-Routine beginnt mit folgenden Bytes:

0x53 0x1E 0xBB 0x?? 0x?? 0x8E 0xDB 0x84 0xE4 0x74 0x20

Der benutzte Interrupt kann ermittelt werden, indem der Anfang aller

Routinen  der Interrupt-Vektoren 0x40 bis 0xFF mit dieser  Bytefolge

verglichen  wird, dabei k�nnen die Positionen 0x??  beliebige  Werte

annehmen.  Dieses Verfahren funktioniert auch mit  dem  DRSI-TNCTSR-

Treiber und wird ebenfalls von SP benutzt.

4.1.3. Spezielle Funktionen

Die folgenden Unterfunktionen sind Erweiterungen, die nur beim TFPCX

existieren. Sie sind bei beiden Interface-Varianten vorhanden.

AH = 0xFB  Abfrage von Port- und Kanalanzahl (ab v2.00)

R�ckgabe:  AL       Anzahl der benutzten Ports (0 bis 8)

AH       Anzahl vorhandener Kan�le (4 bis 40)

Die Kanalanzahl wird mit der Option '-CH' eingestellt.

AH = 0xFC  Abfrage des Sende-/Empfangsstatus (ab v2.00)

R�ckgabe:  AL       Empfangsstatus (Bit-Nr. = Port)

AH       Sendestatus

Mit  dieser  Funktion  kann  eine  Sende-/Empfangsanzeige

durch  das  Terminalprogramm realisiert  werden,  da  die

Option  -C  nur  im Textmode  funktioniert  und  f�r  den

Bildschirmaufbau  auch nicht optimal ist. Jedem Port  ist

je  ein Bit von AL und AH zugeordnet. Bit 0 (LSB)  geh�rt

zu  Port 0, Bit 1 zu Port 1 usw.. Wenn das jeweilige  Bit

gesetzt ist, wird auf diesem Port gerade empfangen  (DCD)

bzw. gesendet. Bei Duplex-Betrieb k�nnen auch beide  Bits

zugleich  gesetzt sein. Die Funktion 0xFB gibt in AL  die

Anzahl Ports zur�ck, die angezeigt werden sollten.

AH = 0xFD  Abfrage des TFPCX-Busy-Status (ab v1.11b)

R�ckgabe:  AX = 0   Busy (freie Puffer < 176)

AX = 1   nicht Busy

Hiermit ist ein Sendehandshake im Terminalmode m�glich.

AH = 0xFE  Abfrage der TFPCX-Version (ab v1.01)

R�ckgabe:  AH = 2   Hauptversionsnummer

AL = 10  Unterversionsnummer (kein BCD)

Diese  Funktion erm�glicht die Unterscheidung  des  TFPCX

vom TFPCR (liefert AX = 0xFFFF) und DRSI-TNCTSR (lieferte

bei  einem Test AX = 0). Man sollte pr�fen, ob  1<=AH<=20

gilt  und  nur in diesem Fall auf  das  TFPCX  schlie�en.

Au�erdem  kann mit dieser Funktion ermittelt  werden,  ob

noch  eine  alte Version verwendet  wird,  die  bestimmte

Funktionen noch nicht unterst�tzt.

4.2. Format von Meldungen

Im  folgenden  werden die Meldungen des TFPCX aufgef�hrt,  die  eine

Portnummer  enthalten  und  damit von  der  TNC-Firmware  abweichen.

<Port>  ist  eine Ziffer zwischen 0 und 7. Die Anzeige  von  <Port>:

erfolgt nur, wenn das TFPCX mit den Optionen '-DR', '-DX' oder '-DM'

gestartet  wird. Die Monitor-Meldungen bei '-DR' wurden  bei  dieser

Version  ge�ndert, um unbeabsichtigte Unterschiede zum  DRSI-TNCTSR-

Treiber zu beseitigen.

- Link-Status

BUSY fm <Port>:<Call> via <Digis>

CONNECTED to <Port>:<Call> via <Digis>

LINK RESET fm <Port>:<Call> via <Digis>

LINK RESET to <Port>:<Call> via <Digis>

DISCONNECTED fm <Port>:<Call> via <Digis>

LINK FAILURE with <Port>:<Call> via <Digis>

FRAME REJECT fm <Port>:<Call> via <Digis> (x y z)

FRAME REJECT to <Port>:<Call> via <Digis> (x y z)

- Monitor (Optionen '-DX' und '-DM')

<Port>:CONNECT REQUEST fm <Call> via <Digis>

<Port>:fm <Call> to <Call> via <Digis> ctl <Name> pid <Hex>

- Monitor (Option '-DR' und TNCTSR)

CONNECT REQUEST fm <Port>:<Call> via <Digis>

<Port>: fm <Call> to <Call> via <Digis> ctl <Name> pid <Hex>

^

Leerzeichen

- R�ckgabe des Befehls 'C' ohne Parameter

<Port>:<Call> via <Digis>

4.3. Extended Hostmode

Der  Extended Hostmode (DG3DBI) ist eine kompatible Erweiterung  des

'G'-Befehls,  die  es  erm�glicht, mit  einem  globalen  Poll-Befehl

Auskunft �ber alle Kan�le der Firmware zu erhalten, auf denen  Daten

vorliegen und die damit als n�chstes abzufragen sind. Die Verwendung

des  Extended Hostmode bewirkt besonders bei der Nutzung von  vielen

Kan�len mit sehr unterschiedlichem Datenaufkommen eine  Verbesserung

des Datendurchsatzes zwischen TFPCX und Terminalprogramm.

Die globale Abfrage erfolgt durch einen 'G'-Befehl an den virtuellen

Kanal  255 (Bytefolge: 0xFF 0x01 0x00 'G'), wobei  eventuelle  Para-

meter  ignoriert  werden. Das TFPCX antwortet darauf  mit  einer  0-

terminierten  Liste aller Kan�le, die Daten gepuffert  haben  (Byte-

folge:  0xFF 0x01 Kanal+1 ... 0x00). Kanal+1 ... ist die  Aufz�hlung

der jeweils um 1 erh�hten Kanalnummern.

Beispiel:

Die  Kan�le  0 (Monitorkanal), 1 und 5 haben  Daten  vorliegen.  Das

TFPCX antwortet mit:

0xFF 0x01 0x01 0x02 0x06 0x00

Das Terminalprogramm sollte daraufhin die angegebenen Kan�le solange

direkt  abfragen,  bis keine Daten mehr vorhanden  sind.  Wenn  alle

Kan�le  frei  sind, wird nur 0xFF 0x01 0x00 geliefert.  Beim  ersten

globalen  Poll  mu� gepr�ft werden, ob eventuell  die  Fehlermeldung

"INVALID  CHANNEL NUMBER" kommt, was immer dann passiert,  wenn  der

Extended Hostmode von der Firmware noch nicht unterst�tzt wird.

4.4. Bisherige Versionen

Seit der v1.00 wurden folgende Ver�nderungen vorgenommen:

v1.01

- Hinweis auf ungelesenen Informationen durch blinkendes Rechteck

wenn kein Hostmode (abschaltbar durch -NB)

- Basisadresse des Modem-Ports l��t sich explizit setzen

- TxD-Leitung am Modem-Port f�r Stromversorgung statisch auf +12V

geschaltet, Betriebsspannung des Modems beim Entladen ausschalten

- Standard-TFPCX-Interrupt jetzt 0xFD (vorher 0xFE)

- Versionsabfrage �ber TFPCX-Interrupt (AH = 0xFE)

v1.10

- �bergang zur The Firmware v2.3b DAMA (vorher TF v2.1c)

- Soft-DCD (Abgleich mit Befehl @C)

- Sende-/Empfangs-Anzeige im Hostmode (abschaltbar durch -NC)

- Verz�gerung von Disk-Zugriffen bei Senden/Empfang als Notl�sung

bei Problemen m�glich (-ND)

- automatisches erh�hen des SSID beim Connect, wenn die gleiche

Station bereits connectet ist

- interne Connects m�glich

- setzen von Frack in 1s- oder 10ms-Einheiten (Befehl F)

- Unattended Mode kann auch ohne CTEXT eingeschaltet werden,

Fehlermeldung 'NO MESSAGE AVAILABLE' entfernt (Befehl U)

- 600 Puffer (vorher 400)

- Bug behoben, der auf 486ern das Entladen unm�glich machte

v1.11

- Befehl Z wieder vorhanden (XON/XOFF f�r TERM)

- LPT-Pins DATA1-6 auf 5V geschaltet f�r Modem-Stromversorgung

v1.11b (inoffiziell)

- Funktion f�r Sende-Handshake im Terminalmode �ber TFPCX-Interrupt

f�r TERM (AH = 0xFD)

v2.00

- Unterst�tzung f�r BayCom-USCC-Karte und maximal 2 Modems (maximal

6 Ports, intern 8 Ports)

- Optionen -PUSCC und -B f�r USCC-Karte und mehrere Ports erweitert

- Option -NC entfernt, DCD-Anzeige wird jetzt �ber -C[xx]

eingeschaltet (optionales Bildschirmattribut xx)

- jetzt 20 Kan�le (vorher 10)

- Emulation des DRSI-TNCTSR-Treibers m�glich, zus�tzliches Software-

Interface (-DR)

- bei Option -DM DRSI-kompatible Meldungen, aber altes Software-

Interface

- Ausgabe von Portnummern in Meldungen

- Parameter B, O, P, T, W, X, @C, @D, @T2, @T4 und @TA werden f�r

jeden Port extra verwaltet (Angabe <Port>:)

- Befehl QRES setzt zur�ck in Terminalmode

- Linkliste f�r Crossband-Digipeating (Befehl @L)

- Statistik-Framez�hler (Befehl @ST)

- einstellbarer TXTAIL-Parameter (Befehl @TA)

- Befehl P mit Parameter 0-7 zur DRSI-kompatiblen Parameterabfrage

(keine Parametereinstellung)

- Befehl Z wieder entfernt

- 'dynamisches' MAXFRAME entfernt (Befehl O)

- Fehlermeldung bei Modem-Betrieb unter Microsoft-Windows (386

Enhanced Mode)

- Funktionen zur Abfrage der Port-/Kanalanzahl (AH = 0xFB) und des

Sende-/Empfangsstatus (AH = 0xFC) �ber Software-Interrupt

- Bugs behoben, die zum Puffer�berlauf beim Hintergrundbetrieb und

zeitweise zu �berfl�ssigen Aussendungen f�hrte

v2.01

- USCC-Sendeprobleme behoben, durch Ausgabe der Sendedaten �ber

Controlport (Timing-Probleme beim Datenport weniger USCC-Karten)

- Option -BU[nnnn] zur Einstellung der Pufferanzahl (Minimum 400,

Default 600), fehlt die Anzahl wird der max. Wert verwendet

- Anzahl der Connect-Kan�le �ber Option -CHnn einstellbar (4-40

Kan�le, Default 10)

- Befehl E (Echo) wieder vorhanden (Default 1, Echo ein)

- Befehl @M f�r #BIN#-Empfang, @M=0 Umwandlung von empfangenen

Steuerzeichen (Standard), @M=1 Transparent-Modus (f�r TERM)

- Init-File (Option -F) kann Leerzeilen und Kommentare enthalten

(durch '#' oder ';' eingeleitet), ESC automatisch erzeugt ('^'

wird ignoriert), Wandlung von TABs in ein Leerzeichen

- Remote-Kommando '//Q' (wenn U=1 und JHOST=0)

- Frames werden nur gemonitort, wenn mehr als 256 Puffer frei sind

(vorher 64 Puffer)

- Fehlermeldung bei Modem-Betrieb unter OS/2 2.0

- DRSI-Funktion 1 (Zeichenausgabe) gibt AH=0 zur�ck (Kompatibilit�t

zum TNCTSR-Treiber, der in AH meldet, ob Zeichen zur Eingabe

bereit stehen)

v2.10

- KISS-Mode (inkl. SMACK) unterst�tzt (Option -PKISS, max. 4 Ports)

- Unterst�tzung f�r PA0HZP-OptoPcScc-Karte (Option -POSCC), Clock-

Typen 4 (PA0HZP-Port mit externem Taktteiler) und 5 (PA0HZP-Timer

f�r 75 Hz Zeitnormal)

- BayCom-9k6-USCC-Karte unterst�tzt (2. SCC-Controller nicht

ansteuern, wenn nicht benutzt)

- IRQs f�r SCC und KISS: 2-5/7, bei AT zus�tzlich: 9-12/14-15 (2=9)

- Meldungen (Monitor und CONNECT REQUEST) beim DRSI-Interface

(Option -DR) ge�ndert (Inkompatiblit�ten mit dem TNCTSR-Treiber

beseitigt), Option -DX f�r bisherige modifizierte Meldungen

- Befehl @PO f�r wahlweise Portzuordnung (Kanal nur von zugeordnetem

Port connectbar, Default-Port bei ausgehenden Connects)

- Interne Connects (Loopback) abschaltbar (Option -NL)

- TXTAIL (@TA) bei Modem und SCC unter Ber�cksichtigung von Baudrate

und Timer-Ungenauigkeit optimal eingestellt (@TA=4 bei 300 Baud,

@TA=1 sonst), max. Wert f�r @TA ist 6000 (bei KISS 255)

- 0 Ports, wenn -P nicht angegeben (kein Default-Port)

- Option -D bezieht sich auf die vorher stehende Option -P

- bei DAMA vor dem Pollen auch auf Ablauf von T1 warten (wie TF 2.6)

- Extended Hostmode (DG3DBI) unterst�tzt

- Remote-Kommando '//Q' nur bei U=2 (Default)

- @ST- l�scht auch die ERR-Z�hler

- NET/ROM-Monitor entfernt

- Default-Parameter F, N, P, R, T, U, @A3, @I, @T2, @T3, @T4 und @TA

ge�ndert

5. Urheberrechte und Nutzungsbedingungen

TFPCX darf zur Verwendung im Amateurfunk als Kopie an Dritte weiter-

gegeben  werden, soweit keine Geb�hren erhoben werden.  Insbesondere

ist  die  Beigabe des TFPCX zu anderer Hard- und Software  nur  dann

erlaubt,  wenn  f�r das jeweilige Produkt ebenfalls  keine  Geb�hren

berechnet  werden  oder mein Einverst�ndnis vorliegt. Es  ist  nicht

gestattet,  das Programm kommerziell zu nutzen oder  zu  vertreiben.

Die  Weitergabe mu� stets in Form des kompletten Archivs  mit  allen

Dateien erfolgen.

Eine  Garantie f�r eine ordnungsgem��e Funktion wird nicht  gegeben.

Der  Autor  kann nicht f�r eventuelle Sch�den, die  durch  die  Ver-

wendung  von  TFPCX  entstehen, haftbar  gemacht  werden  (Haftungs-

ausschlu�).

Der Autor des Programms TFPCX ist Ren� Stange (DG0FT). Im TFPCX sind

Teile  der  The Firmware 2.3b von NORD><LINK (Urversion  von  DC4OX,

DAMA von DL8ZAW, �nderungen von DB2OS, DF2AU, DF7ZE, DK6PX,  DL1BHO,

DL1MEN,  DL4YBG,  DL9HCJ u.a.) enthalten. Die  Entwicklung  erfolgte

anhand des Programms TFPCR v1.60 von DL1MEN.

6. Bezugshinweise

Wer Interesse am Programm TFPCX hat, schickt eine leere Diskette mit

adressierten und ausreichend frankierten R�ckumschlag an:

Ren� Stange

O.-Grotewohl-Ring 34

15344 Strausberg

m�gliche Disk-Formate: 3�" 720K oder 1.44M (bevorzugt)

5�" 360K oder 1.2M

Wiederverwendbare  Umschl�ge mit Adre�aufkleber sind  auch  m�glich,

Hauptsache  ich  mu� das Porto nicht selbst  bezahlen.  Bitte  keine

'�berdimensionalen' Umschl�ge verwenden, sonst gibt es hier Probleme

mit dem Briefkasten.

Ich  kann  weder  Software (z.B.  Terminalprogramme)  noch  Hardware

(BayCom-Modem)  mitliefern, die nicht von mir entwickelt wurde.  Man

mu� sich in diesem Fall an die entsprechenden Urheber wenden.